ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ОТПАДЪЦИТЕ

2016-2020Г.

2015г.

Съдържание

1.	ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА	5

2.     ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА	5

3.	ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА	5

3.1.	ИЗИСКВАНИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО	6

a.	Списък на националната нормативна уредба в областта на управлението на отпадъците	6

b.	Задължения и правомощия на регионалните сдружения и общините	8

4.	ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА	19

a. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	19

b. Площ, природогеографско райониране, климат, води	22

5.	СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНАТА, ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОТОЦИТЕ ОТ ОТПАДЪЦИ, ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРОГНОЗИ.	23

a. Общи характеристики	23

b. Организация на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване	31

6.	Такси за битови отпадъци, социална поносимост на таксите и предложения за формирането им в бъдеще	34

7.	Обхват на регионалната система за управление на отпадъците	40

а. Количество	40

b. предвидени съоръжения	42

8.	АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ /SWOT АНАЛИЗ/	49

9.	Основни цели, които Регионалната програма ще постигне	51

9.1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ	51

9.2. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ	51

10.	СПАЗВАНЕ НА основните принципи за управление на отпадъците При определянето и приоритезирането на мерките, заложени в програмата	52

а.   Устойчиво развитие	52

b.   Принцип на предотвратяването	52

c.   Принцип на превантивността	53

d.   Принцип  на  самодостатъчност  и  близост   при  управлението  на отпадъците	53

e.   Йерархия на управлението на отпадъците	54

f.   Най-добри налични техники	56

g.   Пълна отговорност на замърсителите	56

h.   Интегрирано управление на отпадъците	57

Регионален план на дейностите	Грешка! Показалецът не е дефиниран.

ОБЩИНСКИ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ	Грешка! Показалецът не е дефиниран.

11.	Мониторинг и оценка на изпълнението на програмата	78

12.	РЕГИОНАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ДЕЙНОСТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ИЗГРАЖДАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - РЕГИОН ПЛЕВЕН	80

| ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| ЗУО | ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ |
| ПУДООС | ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА |
| НСИ | НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ |
| ЗОП | ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ |
| НН | НОРМА НА НАТРУПВАНЕ |
| ИУМПС | ИЗЛЯЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА |
| ИУЕЕО | ИЗЛЕЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ |
| МПС | МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА |
| НУБА | НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ |
| ИАОС | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОКОЛНА СРЕДА |
| ЗМДТ | ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ |
| ТБО | ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ |
| ЛПСОВ | ЛОКАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ |
| МБТ | МЕХАНИЧНО – БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ |
| ББО | БИТОВИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ |
| АРП | АНАЛИЗ РАЗХОДИ И ПОЛЗИ |
| ОООО | ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ |

- ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата Общинска програма за управление на отпадъците – Община ГУЛЯНЦИ е изготвена на основание чл.52 ал.2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Програма е отворен документ, който може да бъде допълван при следните обстоятелства:

      - промяна в нормативната уредба;

- промяна на фактическата обстановка - приемане на нови членове в сдружението, отпадане на член на сдружението;

- при промяна на обхвата на регионалната система;

по препоръка на компетентните органи;

- по инициатива на член на сдружението;

- при конкретизация на инвестиционните проекти;

- 2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Стратегическата цел на настоящия проект е да се постигне високо ниво на защита на околната среда в община Гулянци. Чрез реализацията на проекта се цели намаляване на замърсяването на околната среда в община Гулянци, установяването на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците чрез повишаване на разделното събиране и рециклирането на отпадъците  в  общината.

Настоящата програма обхваща всички дейности по управление на отпадъците, които произтичат като задължение на община Гулянци, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и е главно насочена към:

      - Разработване на системи за събиране и извозване на смесени битови отпадъци;

      - Разделно събиране на „зелени” отпадъци (паркови и градински отпадъци) с цел тяхното компостиране;

      - Система за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита и други отпaдъци в т.ч едрогабаритни отпадъци, които не са обичайните неопасни битови отпадъци;

      - Предварително третиране и рециклиране на отпадъци;

      - Депониране на неопасни отпадъци;

- ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Общинската програма обхваща управлението на отпадъците на община Гулянци, включваща следните 12 населени места: гр. Гулянци, с. Милковица, с. Гиген, с. Загражден, с. Дъбован, с. Сомовит, с. Искър, с. Ленково, с. Брест, с. Долни Вит, с. Крета, с. Шияково. Във връзка с управлението на отпадъците и съгласно изискванията на ЗУО, на 07.05.2012г. е създадено Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Плевен.

Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на общините, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и  подзаконовите нормативни актове към него.

  - ИЗИСКВАНИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

- Списък на националната нормативна уредба в областта на управлението на отпадъците

- Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.)

- Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г.)

- Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране.

- Наредба № 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г. )

- Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.)

- Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.)

- Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.)

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)

- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)

- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.)

- Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид(обн. ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.)

- Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.)

- Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. )

- Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.)

- Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  (обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.)

- Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г.)

- Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.).

- Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

- Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

- Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци (приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 69 от 3.09.2010 г., изм., бр. 85 от 29.10.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 8.04.2011 г., бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 22.06.2012 г., изм., бр. 75 от 2.10.2012 г., в сила от 1.10.2012 г.; изм. с Решение № 9028 от 22.06.2012 г. на ВАС на РБ - бр. 87 от 9.11.2012 г., изм., бр. 76 от 30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г., бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.)

- Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)

- Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 76 от 31.03.2011 г., обн. ДВ. бр.29 от 08.04.2011 г.)

- Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците. Наредбата въвежда европейската класификация на отпадъците, задължителна за прилагане и от общините.

- Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

- Наредбата определя изискванията за предоставяне на информация на НСИ и ИАОС относно отпадъците и съоръженията и инсталациите за отпадъците, включително информация и от общините.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 на МС от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци (обн., ДВ, бр. 68 от 25.08.2009 г.)

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 от 15 юни 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г., бр. 69 и 85 от 2010 г. и бр. 29 от 2011 г.)

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 от 01 октомври 2012 г. за изменение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г., бр. 69 и 85 от 2010 г. и бр. 29 от 2011 г. и бр. 47 от 2012 г.)

- Механизъм за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците с подкрепата на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, ноември 2009г.;

- Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2014-2020г.;

- Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020г.).

- Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020г.

- Задължения и правомощия на регионалните сдружения и общините

- b.1. Задължения и правомощия на кметовете на населените места, съгласно Закона за управление на отпадъците.

  - Кметът  на общината организира управлението  на битовите и  строителните отпадъци,образувани на нейна територия, съобразно изискванията на ЗУО и наредбата по чл. 22 от ЗУО

  - Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от  лица  по  чл.  35,  на  които   е  предоставено   право   да  извършват   дейности   по   тяхното   събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

  - Кметът на общината отговаря за:

1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;

5. организирането  на събирането,  оползотворяването  и  обезвреждането  на  строителни  отпадъци  от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община;

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;

7.организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;

8. изпълнението на решенията на общото събрание на регионалните сдружения за управление на отпадъците на регионален принцип и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба;

9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл.13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;

11. осигуряването   на  площадки   за   безвъзмездно   предаване   на   разделно   събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места;

12. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от ЗУО  - почистване на отпадъци от пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси, както и осигуряване на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжения за тяхното третиране;

13. осигуряването на информация на обществеността по всички въпроси и ангажименти, вменени от закона чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин;

14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;

15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.

- Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на отпадъци от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло, като сключва договори при условия и ред, определен с решение на общинския съвет, със:

1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III,и/или

2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

3. С договорите по т. 1 се определят най-малко следните условия:

3.1. изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване;

3.2. количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение;

3.3. задълженията за  контрол  по  спазване  на  изискванията  за  разделно  събиране  на  територията  на съответната община;

3.4. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за разделно  събиране,  провеждане  на  образователни  и  информационни  кампании  и  работа  с обществеността.

- Кметът на общината самостоятелно, когато не участва в регионално сдружение, или съвместно с другите кметове на общините от регионалното сдружение предприема действия по възлагане и извършване на прединвестиционни проучвания за изграждане на ново съоръжение/я за третиране на битовите отпадъци най-малко три години преди изчерпване обема на депото за битови  отпадъци  или изтичането на експлоатационния срок на инсталацията, за което уведомява съответната РИОСВ.

- Съгласно чл. 22 ал. 1 от ЗУО, Общинският съвет /по предложение на кмета на съответната община/ приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането  на битови  и  строителни  отпадъци,  включително  биоотпадъци,  опасни  битови  отпадъци, масово разпространени отпадъци, на своя територия,  разработена съгласно  изискванията на този  закон  и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. С наредбата се уреждат и изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и условията за предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други /изискването е валидно за населени места с население над 10 000 жители/.

- b.2. Задължения и правомощия на кметовете на населените места, за създаване на Регионални системи за управление на отпадъците и общи изисквания към тях,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

- Общините, включени във всеки от регионите в Националния план за управление на отпадъците, създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.

- Регионалната система за управление на отпадъците  има  за  цел  да  постигне  тяхното  ефективно събиране, транспортиране и третиране съобразно изискванията за приоритетен ред при управлението на отпадъците, определен от чл.6 ал.1 на ЗУО и да постигне изпълнение на задълженията на кметовете на общините, по чл. 19 от ЗУО.

- Общините - членове на регионалното сдружение, определят  собствеността на регионалното  депо и/или друго съоръжение за третиране на отпадъците. Собствеността може да бъде:

1.   на общината, която е собственик на терена или има учредено право на строеж върху определения за изграждане терен;

2.      съсобственост на общините - членове на сдружението;

3.   съсобственост  между финансиращия частен  партньор  и  общината  -  собственик  на  терена,  и/или общините - членове на сдружението;

4.  собственост на финансиращия частен партньор за съоръженията за подготовка преди оползотворяване или обезвреждане и оползотворяване на отпадъците;

- Цената за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за управление на отпадъците, е еднаква за всички членове на регионалното сдружение и  в  нея не може да бъде калкулирана печалба за сдруженията.

- Община, неучастваща в регионалната система за управление на отпадъците, може да ползва същата или друга такава при условия и цени, определени от съответното регионално сдружение.

- Общините, включени във всеки от регионите в Националния план за управление на отпадъците, създават по реда на този закон регионално сдружение.

- Общинският съвет на съответната община приема решение за участие в регионалното сдружение, копие от което се изпраща на кмета на общината, на чиято територия се предвижда изграждането или  са разположени съоръжения за третиране на отпадъците.

- Общинският съвет на община, включена в регион по Националния план за управление на отпадъците може да приеме решение за присъединяването й към сдружение на общини от друг регион, при условие че не се осуетява създаването или функционирането на регионалното сдружение или регионалната система за управление на отпадъците в собствения й регион след представяне на положителни становища на двете регионални сдружения и на РИОСВ.

- Членове на регионалното сдружение могат да бъдат само общини.

- Регионалното сдружение възниква от датата на неговото първо общо събрание, протоколът от което се изпраща на министъра на околната среда и водите и на съответния областен управител.

- Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е собственик на терена, върху който е изградено или се предвижда изграждането на съоръжението за третиране на отпадъци, или която има учредено право на строеж.

- Регионалното сдружение няма за цел да формира и не разпределя печалба, не придобива собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява от съответните общински администрации.

- Органи на управление на регионалното сдружение са общото събрание и председателят на сдружението.

- Общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове,  държавния бюджет,  Предприятието  за управление на  дейностите  по  опазване  на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране само след създаването на регионално сдружение.

- Община, която откаже да участва, предизвика забавяне, осуети създаването или функционирането на регионално  сдружение  и/или  на  регионална  система  за  управление  на  отпадъците,  заплаща  вредите  и пропуснатите ползи на останалите общини от съответния регион.

- Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на участващите в него общини.

- Областният управител, а ако съответният регион попада на територията на две или повече области - техните областни управители, участват в общото събрание на регионалното сдружение без право на глас.

- Общото събрание на сдружението се свиква от неговия председател веднъж на 6 месеца или по искане на някои от кметовете на общините – членове на сдружението или на областния управител.

- Общото събрание взема решения за:

1.     избор на председател;

2.      приемане на нови членове в регионалното сдружение;

3.      даване становище за присъединяване на община към сдружение на общини;

4.    определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата

5.    определяне на общините, които възлагат обществени поръчки за избор на доставчици и изпълнители по   изграждането   на  елементите  на  регионалната  система  за   управление   на   отпадъци,   както   и за представителността на общините в комисиите за провеждане на обществените поръчки;

6.      разпределението на задълженията между отделните общини за изпълнение на целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци;

7.   приемане на инвестиционна програма за развитието на регионалната система за управление на отпадъците;

8.      определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от потребителите на системата (общините - членове на регионалното сдружение);

9.     даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато регионалната система за управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното сдружение или от други притежатели на отпадъци;

10.   осъществяване на контрола на експлоатацията на регионалната система за управление на отпадъците и дейността на избрания оператор/и;

11.   собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията за третиране на отпадъци;

12.   вътрешни правила за работа на сдружението;

13.   други въпроси, свързани с дейността на регионалното сдружение;

- Община, която не изпълни решение на общото събрание в определения й за това срок, отговаря за нанесените вреди и пропуснатите ползи на членовете на регионалното сдружение.

- Председателят на регионалното сдружение се избира измежду лицата, представляващи общините, членове на регионалното сдружение за срок, съвпадащ с мандата му като кмет.

- Председателят на сдружението участва в гласуванията на общото  събрание наравно  с останалите кметове на общини.

- Председателят на сдружението:

1.     представлява сдружението;

2.     изготвя дневния ред за заседанията на общото събрание;

3.      свиква и ръководи заседанията на общото събрание;

4.      поддържа достоверна информация за броя на жителите на общините -  членове  на  регионалното сдружение, на основата на официалните данни от Националния статистически институт;

5.      организира и ръководи изпълнението на решенията на общото събрание;

6.    извършва други дейности, възложени му от общото събрание.

- Страните в сдружението заявяват и гарантират, че:

- ще развиват система за събиране на битови отпадъци по начин осигуряващ    извозването за обезвреждане в Регионалния център;

- ще уведомяват останалите СТРАНИ по споразумението незабавно в случаите, когато предприемат действия за сключване на каквито и да е договори или споразумения с други лица, които пряко или косвено касаят дейностите по събиране, транспортиране, съхранение, сортиране и обработка на отпадъци, образувани на територията на съответната община;

- всяка от страните няма да изгражда друго съоръжение за обезвреждане на битови отпадъци на нейна територия;

- всяка от страните ще актуализира съответната общинска програма за управление на отпадъците в съответствие с изискванията на споразумението;

- всяка от страните ще актуализира договорите с лица извършващи събиране и транспортиране на битовите отпадъци в съответствие с изискванията на споразумението;

- всяка от страните ще актуализира съответната общинска тарифа за определяне на такса битови отпадъци до нива покриващи разходите за обезвреждане на отпадъци в Регионалния център;

- всяка от страните ще осигурява закриването на старите депа на нейната територия, при условия и срокове, регламентирани в националното законодателство

- b.3. Други ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО

- количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата   и   подобни   отпадъци   от   други   източници,   които   да   достигнат общините, в следните срокове и количества:

- до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло

- до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло

- до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло.

- най-късно   до   края   на   2020   г.   общините   да   ограничат количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.

- Постигане на поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за което отговорност имат възложителите на строителни дейности, както публични органи, така и бизнес:

- до 1 януари 2016 г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците;

- до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;

- до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците.

- Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради  в населените места  с над  5000  жители  и  в курортните населени  места  са задължени от началото на 2013 г. да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали в съответствие с наредбите на общините по чл.22 от ЗУО. Наредбите следва да се приемат от общинските съвети до средата на 2014 г.

- b.4. Регулация на други нормативни документи, имащи отношение към управлението на отпадъците на общинско ниво

- b.4.1. Закон за местните данъци и такси

Механизмът   за   финансиране   на   изпълнението   на   задълженията   на   общините   по управлението на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на отпадъците е регламентиран със Закона за местните данъци и такси. Въведена е “такса битови отпадъци”, която се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност (чл. 66 от ЗМДТ):

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци: контейнери, кофи и други; Събиране  и  транспортиране  на  битовите  отпадъци  до  депата  или  други  инсталации  и съоръжения за обезвреждането им;

Почистване на улиците, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

Проектиране, строителство, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови  отпадъци.

- b.4.2. Закон за устройство на територията

Законът урежда административно-обществените отношения, свързани с устройството на територията, изискванията към инвестиционното проектиране и строителството в страната, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.

Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци са определени като елементи на техническата инфраструктура.

Законът съдържа разпоредби във връзка с произтичащите от ЗУО изисквания относно строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради, както следва:

- оценката   за   съответствието   на   инвестиционните   проекти   със   съществените изисквания към строежите обхваща проверката на тези проекти за съответствие с редица изисквания, включително и с изискванията за разделно събиране на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране

- премахването на строежи се извършва след  одобряване на план за управление на строителни отпадъци, изискван от ЗУО

- b.5. Изводи  и  препоръки,  произтичащи  от  националните  и  европейските  политики, съгласно НПУО 2014-2020.

- Европейските стратегически документи от последните години променят философията и подхода към отпадъците, и по-конкретно предлагат преход от целенасочено управление на отпадъците като фактор, увреждащ околната среда, към политика на предотвратяване на тяхното образуване и ефективното им използване като ресурси. Този подход цели прекъсване на връзката между икономическия растеж и генерирането на отпадъци, вредящи на околната среда и създаващи риск за човешкото здраве.

- За разлика от принципите в предходната нормативна уредба, целяща намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, настоящото законодателство съдържа конкретни изисквания и количествени цели за намаляване депонирането на отпадъци, за рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци и за предотвратяването на отпадъците като най-високо ниво от йерархията на управление на отпадъците.

- Като се имат предвид предвижданията на стратегическите документи на ниво ЕС, очертаващи политиките по ефективно използване на ресурсите и околна среда по пътя на  устойчивото  развитие,  както  и  работната  програма  на  ГД  „Околна  среда”  за преглед на политиките в сектор „Отпадъци”,   може да се очакват промени в европейското законодателство, целящи още по-висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве, както и преход от управление на отпадъците към устойчиво управление и по-ефективно използване на ресурсите, и вероятно:

- допълнителни ограничения относно депонирането на отпадъци до 2020 г., и с по-голяма вероятност депонирането да се ограничи само до отпадъци, които не могат да се рециклират и оползотворят, и по-конкретно ограничения за депонирането на пластмасови и/или хранителни отпадъци, а в по-далечен хоризонт – и повсеместна забрана за депониране на отпадъци

- специални  разпоредби  за  намаляване  на  употребата  и  предотвратяване  на отпадъци от полиетиленовите торби за еднократна употреба

- ограничения за изгаряне на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, като например пластмасови отпадъци, съответно въвеждане на по-високи цели за рециклиране на битовите отпадъци, особено на пластмасовите отпадъци

- въвеждане  на  количествени  цели  за  предотвратяване  на  образуването  на отпадъци, особено за пластмасови, битови/хранителни и за опасни отпадъци

- по-високи цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци от опаковки, излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и най-вече на пластмасовите отпадъци от тях, както и за батерии.

- ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА

- a. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

- a.1. Настояща демографска ситуация

Като отправна точка за изготвяне на програмата са ползвани данните на НСИ от преброяванията и годишните доклади, които дават по-точна представа за броя на лицата, образуващи отпадъци на съответната територия. Данните от ГРАО се използват при оценка на демографски тенденции, идентифициране на места с голям брой приходящи лица на сезонен или ежедневен принцип, разпределение на населението по тип селища.

Средногодишно население на община Гулянци за периода 2010 - 2014 г. по данни на НСИ

| Година | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Община Гулянци | 13 344 | 12 240 | 11 977 | 11 707 | 11 446 |

По данни от НСИ към февруари 2011 година населението на общината е 12 336 души, разпределени по селища както следва в таблица1.

Таблица 1. Население към февруари 2011 по населени места

| Населено място | Площ [км2] | Брой жители |
| --- | --- | --- |
| гр. Гулянци | 70,079 | 3207 |
| с. Брест | 80,803 | 2048 |
| с. Гиген | 65,605 | 1984 |
| с. Милковица | 46,559 | 1747 |
| с. Самовит | 24,689 | 643 |
| с. Долни Вит | 18,759 | 517 |
| с. Дъбован | 34,543 | 510 |
| с. Загражден | 29,135 | 373 |
| с. Ленково | 38,235 | 384 |
| с. Шияково | 11,566 | 344 |
| с. Искър | 23,752 | 286 |
| с. Крета | 15,476 | 293 |

- Източник: Национален статистически институт (НСИ)

В следващата таблица е представена информация за населението на Община Гулянци по населени места и възраст към дата 01.02.2011г. по данни от НСИ.

Таблица 2. население към 01.02.2011г. по населени места и възраст

| Населено място | общо | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | +85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Община Гулянци | 12336 | 801 | 938 | 961 | 1043 | 1348 | 1661 | 2307 | 2201 | 1076 |
| гр. Гулянци | 3207 | 371 | 331 | 317 | 340 | 383 | 423 | 494 | 365 | 183 |
| с. Брест | 2048 | 105 | 154 | 144 | 176 | 220 | 268 | 413 | 407 | 161 |
| с. Гиген | 1984 | 125 | 155 | 162 | 147 | 216 | 272 | 353 | 374 | 180 |
| с. Долни Вит | 517 | 24 | 24 | 44 | 34 | 52 | 57 | 126 | 97 | 59 |
| с. Дъбован | 510 | 19 | 20 | 39 | 32 | 50 | 77 | 95 | 124 | 54 |
| с. Загражден | 373 | 7 | 13 | 10 | 16 | 23 | 32 | 76 | 116 | 61 |
| с. Искър | 286 | 4 | 7 | 9 | 7 | 20 | 30 | 73 | 86 | 49 |
| с. Крета | 293 | 33 | 22 | 26 | 21 | 35 | 31 | 58 | 48 | 29 |
| с. Ленково | 384 | 10 | 22 | 17 | 19 | 37 | 37 | 90 | 108 | 44 |
| с. Милковица | 1747 | 71 | 118 | 136 | 171 | 207 | 271 | 337 | 282 | 154 |
| с. Самовит | 643 | 31 | 50 | 40 | 31 | 81 | 90 | 121 | 122 | 57 |
| с. Шияково | 344 | 11 | 21 | 17 | 29 | 25 | 53 | 71 | 72 | 45 |

- Източник: Национален статистически институт (НСИ)

- а2.Демографска прогноза за район Плевен за периода 2015- 2039 г.

Според прогнозата на Министерство на труда и социалната политика през  2025 г. е очаквано населението да спадне до 6 125 000 на основание на данни от ООН (Оценка на разпределение на населението). Това представлява спад от 16% спрямо официалните данни на НСИ.

За страните, които претърпяват бързи драстични промени, историческите данни могат да се използват ограничено като база за оценка на бъдещи тенденции.

Публикуваната от НСИ дългосрочна прогноза за демографското развитие на страната до 2060 г. очертава три възможни сценария:

- целеви вариант, считан за най-вероятен, който предвижда ускоряващ се отрицателен годишен прираст, започващ от -0,51% в началото и достигащ -0,76% в края на периода;

- относително ускоряване – сравнително постоянен средногодишен отрицателен прираст около -0,43%;

- относително забавяне - предвижда ускоряващ се отрицателен годишен прираст, започващ от -0,55% в началото и достигащ -0,92% в края на периода.

Прогноза за демографското развитие на страната до 2060 г.

Тъй като демографското развитие е просто един от няколкото важни фактора при прогнозиране на образуването на отпадъци, то приближенията в оценката не биха довели до сериозна грешка.

Таблица 3.Демографска прогноза по тип селища за периода 2015 - 2039 г.

| Година | Селища до 3000 жители | Селища 3 000-25 000 жители | Селища над 50 000 жители | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 60177 | 14894 | 111406 | 186477 |
| 2016 | 59714 | 14700 | 111550 | 185964 |
| 2017 | 59592 | 14611 | 112404 | 186607 |
| 2018 | 59470 | 14522 | 113258 | 187250 |
| 2019 | 59348 | 14433 | 114112 | 187893 |
| 2020 | 59226 | 14344 | 114966 | 188536 |
| 2021 | 59105 | 14255 | 115821 | 189181 |
| 2022 | 59046 | 14209 | 116609 | 189865 |
| 2023 | 58999 | 14173 | 117239 | 190412 |
| 2024 | 58962 | 14143 | 117741 | 190849 |
| 2025 | 58933 | 14119 | 118146 | 191199 |
| 2026 | 58816 | 14023 | 119759 | 192597 |
| 2027 | 58631 | 13956 | 120202 | 192788 |
| 2028 | 58446 | 13889 | 120645 | 192979 |
| 2029 | 58261 | 13822 | 121088 | 193170 |
| 2030 | 58078 | 13754 | 121530 | 193361 |
| 2031 | 57879 | 13675 | 121751 | 193304 |
| 2032 | 57680 | 13596 | 121972 | 193247 |
| 2033 | 57481 | 13517 | 122193 | 193190 |
| 2034 | 57282 | 13438 | 122414 | 193133 |
| 2035 | 57083 | 13359 | 122635 | 193076 |
| 2036 | 56886 | 13280 | 122856 | 193022 |
| 2037 | 56680 | 13199 | 123052 | 192931 |
| 2038 | 56474 | 13118 | 123248 | 192840 |
| 2039 | 56268 | 13037 | 12344 | 192749 |

- a.3. Брой домакинства

Съгласно данните от преброяването, проведено през месец февруари 2011г., средният брой на хората в едно  домакинство в Община Гулянци  е 2.4 души.

- b. Площ, природогеографско райониране, климат, води

Площ: 458 km²

Брой населени места: 12

Община Гулянци е разположена в северната част на област Плевен на територията от 458 км². Земеделската територия е 381 606 дка., а обработваемата е 333 859 дка (70,6%).

Северната граница е река Дунав от км. 604 до км. 639, това е най-дългата граница в останалите три общини от област Плевен, граничещи с река Дунав. На юг община Гулянци граничи с община Плевен, на изток с община Никопол, на запад с община Долна Митрополия-всичките от област Плевен.

Климат

Географското положение на общината попада изцяло в Дунавската хълмиста равнина. Климатът е умерено континентален със студена зима и горещо лято. Релефът е предимно равнинен с надморска височина 30-60м. Типичните низини са поречията на реките Дунав, Вит и Искър.

Полезни изкопаеми

В района няма разработени полезни изкопаеми, освен няколко кариери за инертни материали по поречието на реките. Показателен в това отношение е фактът, че едва 0.41% от територията на общината е определена като такава за добив на полезни изкопаеми.

Почви

Почвите в общината се отличават с относително добро качество, запазване на продуктивността им, както и постепенно обогатяване в резултат на не използването на опасни замърсители и торове. Преобладават черноземно-карбонатни почви на по-голямата част от територията.

Засолени почви има в с. Дъбован /1200 дка/ в местностите “Видра” и “Кричовица”.

Флора и фауна

Околната среда в Община Гулянци се отличава с естествено разнообразие и силно изразена съхраненост на природните дадености.

Фауната на територията на общината е съставена предимно от широко разпространени в страната видове. Това се наблюдава при безгръбначните, рибите, влечугите, земноводните и бозайниците.

Птиците се отличават с най-голямо разнообразие. Срещат се и някои петрофилни видове, застрашени в национален мащаб като черен щъркел, белоопашат мишелов, орел-змия, а доскоро и египетския лешояд.

Води

Замърсители на водите се явяват преди всичко замърсителите от канализационните мрежи, както и някои промишлени предприятия. Река Дунав изцяло се контролира от РИОСВ – Плевен като контрола на качеството на повърхностните води се осъществява в два пункта при Байкал и гр. Никопол. Пунктовете за контрол на повърхностните води има и при с. Искър за р. Искър и при моста на гр. Гулянци за р. Вит.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНАТА, ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОТОЦИТЕ ОТ ОТПАДЪЦИ, ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРОГНОЗИ.

Съществуваща система за управление на отпадъците в община Гулянци

- a. Общи характеристики

За всички населени места от общината съществува система за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и поддържане чистотата на територията на общественото ползване. Всички горепосочени дейности се извършват изцяло от общината – дейност “Чистота”. Отпадъците от гр. Гулянци и селата: Брест, Гиген, Милковица, Долни Вит, Самовит, Загражден, Искър, Шияково, Ленково, Крета се извозват до общинското депо за неопасни отпадъци местността - „Беглика” в землището на гр. Гулянци, намиращо се на около 2,6 км северозападно от града. За недвижимите имоти извън строителните граници на всички населени места в общината се осъществява сметосъбиране и сметоизвозване само където има поставени съдове за отпадъци, обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане на чистотата на териториите за общественото ползване.

Битови отпадъци се депонират, като операторът води отчетна книга, в която се регистрират вида и количеството на отпадъците. Депонираните отпадъци се насипват върху равен терен като в резултат на булдозерно прибутване са формирани купове с височина от 3 до 5 м.

Депото се експлоатира от 1989 г. без разрешение за извършване на дейности с отпадъци по чл. 12 (1) от ЗУО. Действащото депо се намира в непосредствена близост до земеделски обработваеми и необработваеми земи и напоителен канал. Теренът е общинска собственост, регистриран като поземлен имот №001460 и обхваща площ от 19.895 дка и е отреден за използване като сметище. Настоящото депо ще се ползва до въвеждане в експлоатация на Регионално депо - Плевен.

На територията на общината не съществуват съоръжения за предварително третиране и/или обезвреждане и/или рециклиране на отпадъци.

- а.1. Видове отпадъци, генерираните на територията на общината:

- Битови отпадъци

Дефиниции, съгласно ЗУО:

По смисъла на ЗУО "Битови отпадъци" са "отпадъци от домакинствата" и "подобни на отпадъците от домакинствата".

Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

От общия състав на битовите отпадъци, почти 40-50% представлява биоразградима фракция, основно представена от хранителни остатъци (кухненски отпадъци), зелени отпадъци от поддръжка на  растителността в личните дворове и бракувана продукция от пазари, тържища и търговската мрежа за плодове и зеленчуци.

Количеството на образуваните битови отпадъци е променлива величина, която е функция от броя на населението, начина и стандарта на живот на населението, населенoто място и степента му на благоустрояване, годишния сезон и др.

Източник на данни за докладваните количества битови отпадъци за периода 2010 - 2014 г. е Общинска администрация – Гулянци и РИОСВ.

Таблица 4. Количество генерирани битови отпадъци на територията на Община Гулянци за периода от 2010 – 2014г.

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тона | тона | тона | тона | тона |
| 3400 | 1100 | 930 | 990 | 1023 |

- Източник: Общинска администрация – Гулянци

Количествата образувани битови отпадъци за дадена административна единица са в зависимост от броя на жителите, потребителските навици и възможности. За да се отчетат тези фактори е въведен терминът „норма на натрупване” (НН), отчитащ средното годишно количество образувани битови отпадъци, които се падат на един жител. Тази норма се използва при определянето на потенциала за образуване на битови отпадъци в дадена общност.

- Определяне на норми на натрупване

Таблица 5. Определяне норма на натрупване за община Гулянци

В следващата таблица е представена нормата на натрупване на битови отпадъци  за периода 2010 – 2014 г.  За определянето й са използвани данните от общинска администрация и данните от НСИ за броя на населението.

| Норма на натрупване кг/ж.г | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гулянци | 254 | 89 | 77 | 84 | 89 |

По информация на НСИ и на база подадената от общинските администрации информация, нормата на натрупване през последните години възлиза на ~400-600 кг/ж/год./за 2000г.- за 2013 - 434 кг/ж/год./ Тази оценка се прави  посредством подадените от общините данни, които докладват количествата на база брой на курсовете на камионите, поради липсата на везни за измерване на депонираните количества. Тази цифра е по-висока от данните, получени при различни проучвания и експертни оценки на специалисти.

Междувременно, депата, които са изградени напоследък съобразно съвременните технически  изисквания и  са снабдени с везни,  докладват  още по-ниски количества образувани битови отпадъци за последните години

- Опасни отпадъци от бита

Дефиниции, съгласно ЗУО:

"Опасни  отпадъци" са отпадъците,  които  притежават  едно  или  повече опасни  свойства,  посочени  в приложение № 3 към ЗУО.

В общия поток битови отпадъци винаги могат да се срещнат батерии за битова употреба, лекарства и опаковки от тях, остатъци от бои, разтворители и лакове и техните опаковки, малки количества препарати за растителна защита и техните опаковки, луминесцентни осветителни тела, електрически уреди и друго битово електронно оборудване, които се причисляват към групата на опасните отпадъци от бита.

Луминесцентните лампи, излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батериите и други опасни отпадъци от бита  са  в обхвата на   принципа «отговорност на производителя»  и  събирането им за по-нататъшно  рециклиране или екологосъобразно обезвреждане  е задължение  на операторите, които ги пускат на пазара.  Законодателството дава възможност, икономическите оператори да се сдружават и да реализират принципа «отговорност на производителя» чрез създаване на колективни системи за разделно събиране и оползотворяване, подобни на тези за отпадъците от опаковки.

Към момента, на национално ниво работят няколко организации за оползотворяване на ИУЕЕО,  за оползотворяване на батерии и  акумулатори, излезли от употреба МПС, за употребявани пневматични гуми и за  рециклиране на отпадъчни масла и нефтопродукти.

Община Гулянци е сключила договор с организации по оползотворяване на ИУЕЕО от дата 20.10.2012г. и договор за сътрудничество с организации по оползотворяване на НУБА от дата 04.04.2012г. По – пълна информация може да бъде видяна на следващата таблица.

Таблица 6. Организации за оползотворяване на МРО с които е сключила договор община Гулянци

| Община | Организация за оползотворяване и/или рециклиране на МРО | Дейност/разрешение |
| --- | --- | --- |
| ГУЛЯНЦИ | „ЕКОБУЛТЕХ” АД | Оползотворяване на излязло от употреба електричество и електронно оборудване (ИУЕЕО). |
|  | „ЕКОБУЛБАТЕРИИ” АД | Оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). |

- Източник: Общинска администрация - Гулянци

По информация от програмата за управление на отпадъците на община Гулянци 2008 - 2013г.  на 12.01.2006 г. е  сключен договор между ПУДООС и община Гулянци за отпускане на безвъзмездна помощ за реализиране на проект „Събиране, пакетиране, транспортиране и депониране на негодни и забранени за употреба пестициди и саниране на освободените площи”. Негодните и забранени за употреба пестициди на територията на общината са препакетирани, транспортирани и депонирани в склада в гр. Гулянци и освободените площи са санирани. В централизирания склад в гр. Гулянци се съхраняват 6800 кг. прахообразни и 5092 л. течни негодни ПРЗ.

- Едрогабаритни отпадъци от строителство, ремонти и разрушаване

Дефиниции, съгласно ЗУО:

"Строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно  отпадъците и  Решение 94/904/ЕО  на Съвета за  установяване  на  списък  на  опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения.

Преди издаването на разрешение за строеж общините изясняват с инвеститорите на строителните обекти количеството и вида на отпадъците, които трябва да се депонират на специализираните депа. Разрешението за депониране на строителни отпадъци и земни маси се контролира или от оператор на депото или от специализирани служби на общината. Липсата на такъв контрол създава условия за насочването на отпадъците на нерегламентирани за целта места. Транспортът на отпадъците е за сметка на притежателите им, а кметът определя маршрутите, по които може да става извозването им. През последните години строителството на територията на общината е ограничено. Няма практика за разделяне и сортиране на строителни отпадъци и обикновено, смесени с битовите отпадъци те се депонират на общинското депо. Декларират се само тези отпадъци, за които съответната строителна фирма е поискала от общинските власти да определят мястото и условията за тяхното депониране, които са предимно земни маси  и се оползотворяват за запръстяване на депото, изравняване на терени и т.

Отпадъците от строителни и строително – ремонтни дейности не се отделят регулярно и няма конкретни данни за количествата им през последните години.

В последните години статистиката отчита рязко намаляване на инвестиционната дейност, на строителния процес, свързано с липсата на кредитиране, обща стагнация в световен и европейски план. Едва в последния период на 2013 година статистиката на европейския съюз отчита съживяване в икономиката на съюза, което е в различно отношение към различните страни – членки.

Всичко това води до  промяна в очакванията за генериране на строителни отпадъци в следните тенденции и аспекти:

- Обща тенденция за намаление на количеството на отпадъците от строителни дейности.

- Променя се характера на строителните отпадъци – намаляват изкопаните земни маси, които се нуждаят от депониране.

- Би могло да се очаква увеличение на отпадъците от разрушаване на сгради и  от  разчистване за ново строителство. В това количество се отнасят и сградите с изтекъл или изтичащ срок за годност в конструктивно и експлоатационно отношение

- Би могло да се очаква относително / а не абсолютно/ увеличение на количеството на строителни отпадъци от ремонти на жилища и офиси.

Тези настъпващи и настъпили промени са и причина за промяна на начина на организиране и третиране на строителните отпадъци, като:

- Подобряване на организацията за използване на изкопаните земни маси за подходящи цели / например конструктивни насипи от подходящи почви/ и целесъобразно приложение

- Проявяване на особени грижи за хумуса като полезна и недостигаща почва за рекултивация и възстановяване на терени

- Създаването на проектна готовност за организиране на депата за строителни отпадъци с оглед на вида отпадъци, които следва да се депонират и третират с оглед изземване на полезните ресурси

- Използване на мобилни или стационарни и полустационарни инсталации за обработване и частично оползотворяване на строителните отпадъци , като:

- Инсталации за надробяване на стоманобетонови отпадъци и изтегляне на армировките от конструкциите

- Инсталация за надробяване на зидарии  и отпадъци

- Създаване на предпоставки за използване на рециклирани материали от строителните отпадъци чрез разработване на проекти, прилагане на национални стандарти и практики.

Предвид задължението на страната за постигане на определено ниво на рециклиране на строителните отпадъци, Закона за управление на отпадъците предвижда ред за събиране и рециклиране на строителните отпадъци, генерирани на териториите на общините, които задължително се предвижда да се прилага, считано от 13.07.2014година. Рециклирането на строителните отпадъци ще позволи да се намалят количествата на влаганите в строителството първични (естествени) материали и ще допринесе за ефикасното управление на природните ресурси.

- Биоразградими отпадъци

Дефиниции, съгласно ЗУО:

"Биомаса" са продукти, състоящи се от растителни материали от селското и горското стопанство, които могат да се използват като гориво с цел оползотворяване на енергийния им потенциал, както и следните отпадъци:

а) растителни отпадъци от горското и селското стопанство;

б) растителни  отпадъци  от  хранителната  промишленост,  при  условие  че  получената  при  изгарянето  им топлинна енергия се оползотворява;

в) влакнести растителни отпадъци от производството на целулоза от дървесина и производство на хартия от целулоза,  при  условие че се изгарят  съвместно  на мястото  на образуването  им и  получената  в  резултат топлинна енергия се оползотворява;

г) коркови отпадъци

д) дървесни отпадъци, включително дървесни строителни отпадъци, с изключение на тези, които вследствие обработката им с препарати за дървесна защита или покрития могат да съдържат халогенирани органични съединения или тежки метали.

"Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата,  ресторантите,  заведенията за обществено  хранене и  търговските обекти,  както и  подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.

"Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.

Основен източник на биоразградими отпадъци са:

- Поддържане на паркове и градини

- Отглеждане /санирани сечи, кастрене и рязане за оформяне/ на дълготрайна декоративна растителност

- Кухненски отпадъци от заведения за обществено хранене и бита

- Растителни отпадъци от овощни и зеленчукови градини

- Животински отпадъци

Биоразградимите отпадъци са с различен процент и състав в общия смесен битов отпадък,  в зависимост от типа на населеното място. От общия състав на битовите отпадъци, почти 40 – 50%  представлява биоразградима фракция, което от своя страна предизвиква бързопротичащи процеси на разграждане, съпроводени с отделяне на метан, образуване на инфилтрат, отделяне на неприятни миризми, създаване на хранителна среда за развъждане на инсекти  и други вредители.

- Производствени отпадъци - опасни и неопасни отпадъци, с изключение на отпадъците от занаятчийския и търговския сектор, чийто състав е сходен на битовите и се събират чрез системите за събиране на домакински отпадъци.

Дефиниции съгласно ЗУО:

"Производствени  отпадъци" са    отпадъците,  образувани  в  резултат  на  производствената  дейност  на физическите и юридическите лица.

Община Гулянци не разполага с данни за производствени отпадъци. Основната причина за това, е че данните от фирмите генериращи този вид отпадъци са непълни. Причината за липсващата или неточна информация е фактът, че много предприятия не отчитат образуваните от тях производствени отпадъци в съответствие с нормативните изисквания.

- Масово разпространени отпадъци

Дефиниции съгласно ЗУО:

"Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

По отношение на масово разпространените отпадъци Община Гулянци е сключила договори с „ЕКОБУЛТЕХ” АД с цел оползотворяването на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и „ЕКОБУЛБАТЕРИИ” АД, занимаващи се с оползотворяването на негодните за употреба батерии и акумулатори.

В следващата таблица е представено количеството на оползотворените отпадъци за 2013 и 2014 за общините Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър и Пордим и прогнозни количества за 2015 по данни от анализа разходи и ползи за изграждането на Регионално депо – гр. Плевен.

Таблица 7. Количество оползотворени отпадъци за Общините Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър и Пордим.

| Организации по оползотворяване | Количество в % и т/г | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хранителни | % | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хартия | % | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Картон | % | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Пластмаса | % | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Текстил | % | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гума | % | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кожа | % | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Градински | % | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дървесни | % | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стъкло | % | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Метали | % | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Инертни | % | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хранителни | т/г | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хартия | т/г | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 2609,76 | 2600,09 | 2590,45 |
| Картон | т/г | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 3668,90 | 3652,62 | 3636,40 |
| Пластмаса | т/г | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 4382,55 | 4361,80 | 4341,11 |
| Текстил | т/г | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гума | т/г | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кожа | т/г | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Градински | т/г | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дървесни | т/г | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стъкло | т/г | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 2226,06 | 2215,52 | 2205,01 |
| Метал | т/г | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 217,39 | 216,36 | 215,33 |
| инертни | т/г | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общо: |  | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 13104,66 | 1304638 | 12988,33 |

- Източник: Доклад анализ разходи и ползи

Резултатите показват тенденция към намаляване на количествата разделно събрани отпадъци от опаковки.

В общото количество  образувани и събирани от фирмите по сметосъбиране отпадъци, се разпознават  още  строителни отпадъци, инертни отпадъци, образувани през отоплителния сезон, включващи пепели и сгурия,  както и опасни отпадъци от бита  като – батерии за битова употреба, лекарства и опаковки от тях, остатъци от бои, разтворители и лакове и техните опаковки, малки количества препарати за растителна защита и техните опаковки, луминесцентни осветителни тела, електрически уреди и друго битово електронно оборудване.

- b. Организация на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване

Дейността по събиране и транспортиране на отпадъците от гр. Гулянци и селата: Милковица, Гиген, Загражден, Дъбован, Сомовит, Искър, Ленково, Брест, Долни Вит, Крета, Шияково се извършва от общинската структура –дейност “Чистота”.

Сметосъбирането и сметоизвозването се осъществява с две сметосъбиращи машини, едната марка ДЕНИС, а другата марка СЕДДОН АТКИНСОН. Към останалата част от техниката се включват още два булдозера и един трактор.

Таблица 8. Актуални данни за сметопочистващата техника

| № | Марка | Модел | Регистрационен номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДЕНИС | МД2025Ц | ЕН9303 ВН |
|  | СЕДДОН АТКИНСОН | М26 240 | ЕН8719 ВM |

- Източник: Общинска администрация – Гулянци

- Честота на събирането

Към момента събирането на битовите отпадъци става в съдове, които са общинска собственост.  Наличните съдове за събиране на битовите отпадъци на територията на Община Гулянци е представена в следващата таблица.

Таблица 9. Данни за наличните съдове за БО по населени места в община Гулянци

| № | населено място | Брой Кофи | Брой контейнери |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | гр.Гулянци | 1050 | 80 - бобър |
|  |  |  | 30 - 4м3 |
| 2 | с. Милковица | 360 | 48 |
| 3 | с. Гиген | 440 | 53 |
| 4 | с. Загражден | 80 | 36 |
| 5 | с. Дъбован | 120 | 36 |
| 6 | с. Сомовит | 140 | 36 |
| 7 | с. Искър |  | 26 |
| 8 | с. Ленково |  | 36 |
| 9 | с. Брест | 454 | 53 |
| 10 | с. Д.Вит | 111 | 36 |
| 11 | с. Крета |  | 28 |
| 12 | с. Шияково |  | 33 |

- Източник: Общинска администрация – Гулянци

Фирмите които се намират извън строителните граници на населените места и също така се  обслужват от общината, притежават допълнително следните съдове за смет.

- Разсадник – Гулянци към ТП на “ ДГС” Никопол – 1 кофа тип “Мева”;

- “ДЕН ООД” Маслобойна, с. Милковица – 1 кофа тип “Мева”;

- Кравеферма, четвърти километър, гр. Гулянци – 1 контейнер 4 куб.м.;

- “ЕЙ УАН ДИВЕЛЪНТ” ЕООД, с. Сомовит – 1 брой кофа тип “Мева”;

- “ТОП ИНВЕСТ КЪМПАНИ” ООД – 1 контейнер тип “Бобър”

Честота на извозване на съдове за битови отпадъци през 2013г.

- за контейнери тип “Бобър” с обем 1,1 куб.м. -2 пъти месечно;

- за контейнери с обем 4 куб.м. – 2 пъти месечно;

- за кофи тип “Мева” с обем 0,11куб.м.- 2 пъти месечно;

Честота на извозване на съдове за битови отпадъци през 2014г

- за контейнери с обем 4 куб.м. – на 14 дни;

- за контейнери тип “Бобър” с обем 1,1 куб.м. – на 14 дни;

- за кофи тип “Мева” с обем 0,11 куб.м. – на 14 дни;

Сметосъбирането и сметоизвозването на твърдите битови отпадъци през 2014г. за град Гулянци и селата Брест, Гиген, Милковица, Долни Вит, Сомовит, Дъбован, Загражден, Искър, Шияково, Ленково и Крета се извършва за всички улици.

От представената информация е видно, че общината в зависимост от своите възможности и от количеството на генерираните отпадъци на нейната територия е разположила съдовете, с които разполага и е определила минималната честота за извозване на битовите отпадъци.

- Приходи и разходи за управление на отпадъците

В следващата таблица са представени приходите и разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на твърди битови отпадъци на Община Гулянци.

Таблица 10. Приходи и разходи за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци на територията на община Гулянци.

| Община | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приходи | разходи | приходи | разходи | приходи | Разходи | приходи | разходи | приходи | разходи |
| Гулянци | 183 708 | 218 000 | 170 000 | 186 000 | 185 000 | 217 000 | 267 069 | 271 000 | 239 000 | 262 000 |

- Източник: Общинска администрация – Гулянци

- Морфологичен състав на отпадъците

Отделянето от общия поток битови отпадъци, на опасните вещества и веществата, които могат да бъдат рециклирани и оползотворени, предотвратява замърсяването на околната среда, води до пестене на естествени суровини и в значителна степен намалява количествата на отпадъците постъпващи за обезвреждане, което от своя страна намалява разходите, които се изразходват от общините за обезвреждане на битови отпадъци.

В различните общини количеството и морфологичният състав на образуваните битови отпадъци варира в зависимост от функционалния тип на населените места в общината, социалния статус на населението и други фактори.

За правилното управление на битовия отпадъчен поток, определяне на необходимите съдове за събиране на битови отпадъци, въвеждане на системи за разделно събиране на масово разпространени отпадъци, в това число за опасни отпадъци от домакинствата, изграждане на необходимата инфраструктура, оптимизиране на съществуващите системите за събиране в дългосрочна перспектива и определяне на необходимите разходи, е необходимо  добиване на ясна представа за морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани на съответната територия.

Община Гулянци не е провеждала изследвания за определяне на морфологичния състав на генерираните битови отпадъци.

- Такси за битови отпадъци, социална поносимост на таксите и предложения за формирането им в бъдеще

Понастоящем таксите за битови отпадъци в България се определят на общинско ниво, като размерът им е свързан с данъчната оценка на имотите на потребителите. Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) определянето на "такса битови отпадъци" се определя по следния начин:

" Чл. 62. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Чл. 63. (1) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

(2Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.

Чл. 64. (1) (Таксата се заплаща от лицата по чл. 11 от ЗМДТ.

Чл. 65. - ОТМ.

Чл. 66. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(3) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

(4)

(5) Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата.

Чл. 67. (1) (Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.

(2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

(3) При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3.

(4) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

Чл. 68. Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.

Чл. 69. (1) Таксата се заплаща по ред, определен от общинския съвет.

(2) Общината уведомява лицата по чл. 64 за дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане.

Чл. 70.

Чл. 71. Не се събира такса за:

1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината;

2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се предоставя от общината;

3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива."

След  2015 година, възможността "такса битови отпадъци" да се определя в промил върху данъчната оценка няма да бъде възможна и всяка община ще трябва да изработи справедлива методика, която да може да генерира реална такса според количеството на битовите отпадъци и да покрива разходите, които общините ще направят за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

4. Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове, и други територии, предназначени за обществено ползване;

Предложения за формиране на таксите в бъдеще на принципа „замърсителят плаща”

С цел да ограничат образуването на отпадъци, както и да насърчат рециклирането и оползотворяването на образуваните отпадъци, редица развити държави от години прилагат схеми за таксуване обвързани с принципа „замърсителят плаща”. По-долу са изброени някои от най-често прилаганите схеми за таксуване:

- Схема свързана с обема на използваните контейнери

Съгласно тази схема в началото на всяка година общинските власти отправят запитване към домакинствата какъв размер контейнери за отпадъци биха искали за използват. Събираната впоследствие такса за битови отпадъци зависи от броя и размера на избраните контейнери. Важно при тази схема е да бъдат предложени достатъчен брой различни по размер контейнери. Освен това важен елемент на схемата е колко често потребителите ще имат право да избират броя и големината на контейнерите, които ще използват. Обикновено по логистични причини изборът се прави веднъж в годината. Тази схема за таксуване е популярна в САЩ, а в миналото е била популярна и в редица Европейски държави. Пред последните години обаче повечето Европейски страни преминават към по-гъвкави схеми за таксуване, които предоставят възможност за по-тясно обвързване на таксата с обема на генерираните отпадъци.

Таксуване на база на броя на използваните съдове за изхвърляне на битови отпадъци се прилага и от редица общини в България, но само за нежилищните имоти собственост на промишлени предприятия. В случай, че промишлените предприятия пропуснат да заявят броя и обема на използваните контейнери за битови отпадъци преди крайния срок определен от съответната община (в края на всяка календарна година), те губят правото да бъдат таксувани на база на използваните съдове и трябва да заплащат таксата за битови отпадъци, определена чрез данъчната оценка на имота.

- Схеми обвързани с честотата на изхвърляне на контейнерите

Заплащането при този тип схеми е свързано с честотата на обслужване на потребителите. Съществуват две възможности:

- Домакинствата сами избират честотата на обслужване. Тази схема обаче се прилага сравнително рядко.

- Използват се етикети и електронни чипове, които показват кога се изпразват контейнерите за отпадъци. Чиповете могат да бъдат за еднократен запис, който не може да се изтрие, след като чипът веднъж е програмиран или за многократен запис. Във втория случай по дистанционен път върху чипа се записва кога за последно е бил изпразнен съответният контейнер. Дейността по изпразването на контейнерите може да бъде записана или от самия камион, в който се изпразват контейнерите или от преносими четящи електронни устройства.

Записването по електронен път на честотата на изпразване на контейнерите се използва все по-често. Методът се е наложил в Холандия и Фландрия (част от Белгия), както и в част от Германия (например използването на електронни чипове се е утвърдило в голяма част от провинция Бавария).

Схемите, при които заплащането на таксата за битови отпадъци е свързано с честотата на изпразване на контейнерите, имат най-голямо влияние върху логистиката при събирането на отпадъци, тъй като при тях по-важна е честотата на събиране, а не теглото на отпадъците. В същото време подобни схеми могат да накарат потребителите предварително да пресоват (компактират) отпадъците, с цел да намалят честотата на изпразване.

- Схеми обвързани както с честотата на изхвърляне, така и с обема на отпадъците

Тези схеми са обвързани не само с честотата на изпразване на контейнерите, но и с избор на размера на контейнерите. Отново има възможност домакинствата сами да избират честотата на обслужване или тя да бъде определена от оператора на схемата. В този случай потребителите са допълнително стимулирани да генерират по-малко отпадъци чрез размера на контейнерите за отпадъци. Влиянието на този стимул обаче значително намалява, след като потребителите веднъж изберат размера на контейнерите, които ще използват.

- Схеми обвързани с използваните чували за отпадъци

Това са схеми, при които таксата за битови отпадъци е обвързана с обема на изхвърляните отпадъци. Тъй като обаче обемът на изхвърляните отпадъци не е фиксиран (както е при схемите обвързани с размера на използваните контейнери), потребителите имат по-силна мотивация да намалят количеството генерирани отпадъци и да рециклират повече. При този тип схеми: а) на домакинствата се продават специални чували за отпадъци или; б) на домакинствата се продават етикети/стикери, които се залепят върху чувалите за отпадъци. Добра идея е на потребителите да се продават няколко различни размера чували.

- Схеми обвързани с теглото на отпадъците

При тези схеми на контейнерите за отпадъци са монтирани предаватели, данните от които се записват по електронен път от сметосъбиращия камион при изпразването на съответния контейнер за отпадъци. Контейнерите биват претегляни в момента, в който се качат на сметосъбиращия камион. Схемите, при които таксата за отпадъци е обвързана с тяхното тегло, имат значителен стимулиращ ефект върху потребителите (в посока намаляване на генерираните отпадъци), но не оказват съществено влияние върху логистиката по събирането на отпадъците. Системата за събиране на отпадъците би работила неефективно ако се налага често да се събират сравнително малки количества отпадъци. Схемите обвързани с теглото на отпадъците обаче могат да бъдат полезни там, където пределните ползи от намалените количества генерирани отпадъци са значителни.

- Схеми обвързани едновременно с теглото на отпадъците, честотата на изхвърляне и обема на използваните контейнери.

Схемите за заплащане за генерираните отпадъци стават все по-сложни с развитието на технологиите. Вече съществуват т.нар. 3-D схеми, при които се отчитат теглото на отпадъците, честотата на изхвърляне и обема на контейнерите. По този начин се постига троен ефект: с избора на контейнер се ограничава обема на изхвърляните отпадъци, с избора на честотата на изхвърляне на контейнерите се намаляват логистичните разходи (разходите за сметосъбиране и извозване), а с измерването на теглото – се увеличават пределните ползи от намаленото количество отпадъци, които иначе би трябвало да бъдат депонирани. Ако обаче на потребителите се разрешава да избират големината на контейнерите за отпадъци и след това да променят избора си, това би могло да доведе до завишаване на разходите за сметосъбиране и извозване. Предимство на схемите, при които отчитането се извършва по честота и тегло, е че отчитането по честота води до намаляване на разходите за сметосъбиране и извозване, а отчитането по тегло – до намаляване количеството на изхвърляните отпадъци.

- Събиране на биоразградими отпадъци

Налагането на такса за събирането на биоразградими отпадъци има за цел да намали общото количество на събираните отпадъци и да насърчи домашното компостиране. Там, където са въведени такси за биоразградимите отпадъци, те са по-ниски отколкото за другите видове битови отпадъци, тъй като се приема, че разходите за третиране на биоразградимите отпадъци са по-ниски от тези за обработка и депониране на останалите видове битови отпадъци.

- Събиране на рециклируеми отпадъци

Причината за въвеждане на такса за рециклируеми отпадъци може да бъде както покриването на разходите за събиране и извозване на рециклируемите отпадъци, така и използването й като превантивна мярка срещу генерирането на подобни отпадъци. Някои експерти смятат, че безплатната услуга по събирането и извозването на рециклируеми отпадъци не стимулира превенцията срещу образуването на отпадъци.

- Отпадъци, доставени директно до общинските депа за отпадъци

Общоприети в континентална Европа са такси за депониране на контролираните от общините депа за отпадъци. Счита се, че ако депата за отпадъци приемат свободно отпадъците от домакинствата, това би стимулирало мнозина граждани да карат отпадъците си до самото депо, като по този начин избягват заплащането на такса за битови отпадъци.

- Едрогабаритни отпадъци

На много места в Англия има въведена такса за изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци. Преди въвеждането на подобна такса обаче би трябвало да се изгради работеща система за събирането на този тип отпадъци.

Целта на въвеждането на такси за различните видове отпадъци би трябвало да е създаването на стройна система от такси за битовите отпадъци, която да насърчава определен тип поведение от страна на потребителите и да предотвратява „изтичането” на отпадъци от една към друга част на системата за управление на отпадъците поради разликите в таксите.

Ефект на системите за таксуване по тегло и обем върху количеството на генерираните отпадъци

Според различни изследвания на ефекта от въвеждането на такси за битовите отпадъци, базирани на принципа „замърсителя плаща” може да се очаква между 12% и 30% намаление на количествата генерирани отпадъци, включващо:

6% – 8% намаление поради разделянето на отпадъците в домакинствата;

3% - 10% намаление дължащо се на непланирани действия на домакинствата свързани с намаляване количествата генерирани отпадъци;

3% – 12 % намаление дължащо се на планирани действия на домакинствата за намаляване количествата генерирани отпадъци.

По отношение на това коя схема за таксуване води до най-голямо намаление на количествата изхвърляни отпадъци, изследванията показват, че схемите при които таксата се определя на база теглото на изхвърляните отпадъци са по-ефективни от схемите, при които таксата се определя според обема на отпадъците. Например, според едно наскоро публикувано проучване за влиянието на различните схеми за таксуване върху количеството изхвърляни отпадъци, най-голямо въздействие в посока намаляване на отпадъците имат схемите за таксуване според теглото на отпадъците (намаление с 39%), следвани от схемите обвързани с обема на чувалите  (намаление с 28%) и схемите, обвързани с обема на контейнерите (намаление с 21%). Както схемите, при които се използват чували, така и схемите обвързани с обема на използваните контейнери, са схеми, при които отчитането е базирано на обема на изхвърляните отпадъци. Следователно този тип схеми стимулират потребителите да пресоват отпадъците, за да намалят таксата която заплащат. При схемите обвързани с теглото на изхвърляните отпадъци това не е възможно, поради което се смята че те имат най-силно мотивиращ ефект в посока намаляване количествата генерирани отпадъци. Схемите за таксуване, базирани на теглото или обема на изхвърляните отпадъци, са особено ефективни по отношение на биоразградимите отпадъци. Горепосоченото изследване, проведено в Холандия, показва че количеството на биоразградимите отпадъци е намаляло с 51% в общините въвели схеми обвързани с теглото на изхвърляните отпадъци и с 43% в тези въвели схеми обвързани с обема на контейнерите. Смята се, че въвеждането на таксата е накарало домакинствата да оставят голяма част от биоразградимите отпадъци в градините си, като в същото време е насърчило домашното компостиране на част от градинските и кухненските отпадъци.

Ефект на схемите за таксуване по тегло и обем върху рециклирането на отпадъците

Като цяло проучванията за влиянието на схемите за таксуване според обема и теглото на генерираните отпадъци върху количествата рециклирани отпадъци показват увеличаване на количеството рециклирани отпадъци като процент от общото количество изхвърляни отпадъци. Макар повечето проучвания да показват слабо увеличение на рециклираните отпадъци след въвеждането на такси обвързани с обема и теглото на генерираните отпадъци, тъй като общото количество изхвърляни отпадъци намалява, то процентът на рециклираните отпадъци значително нараства.

Цитираното по-горе проучване за влиянието на таксите обвързани с обема и теглото на отпадъците върху количеството на изхвърляните отпадъци в Холандия показва, че таксите базирани на принципа „замърсителят плаща” имат най-силен положителен ефект върху рециклирането на хартията и стъклото.

Както вече беше посочено, съгласно направените проучвания схемите за таксуване според обема и теглото на генерираните отпадъци водят до значително намаляване на количеството изхвърляни отпадъци. Тъй като обаче количеството на рециклираните отпадъци не се увеличава значително, възниква въпросът какво се случва с останалата част от отпадъците, които не влизат в системата за сметосъбиране и извозване. Според някои критици тези отпадъци се изхвърлят нерегламентирано от потребителите с цел избягване заплащането на такса. Направените проучвания обаче не показват увеличаване на нерегламентирано изхвърлените отпадъци като част от общото количество генерирани отпадъци. Следователно може да се заключи, че схемите за таксуване обвързани с обема и теглото на изхвърляните отпадъци нямат отрицателни странични въздействия, които да компрометират техния положителен икономически ефект.

- Обхват на регионалната система за управление на отпадъците

- а. Количество

Прогнозното количеството отпадъци, което ще се генерира на територията на община Гулянци до 2020 г е представена в следващата таблица (таблица 11).

Таблица 11. Прогнозни количества битови отпадъци генерирани от  община Гулянци за периода от 2015 – 2020 г.

| Община | мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | Брой | 11 757 | 11 608 | 11 555 | 11 502 | 11 449 | 11 396 |
| Генерирани отпадъци | Тона | 4 045 | 3 985 | 3 957 | 3 925 | 3 907 | 3 885 |

- Източник: Анализ разходи и ползи за изграждане на Регионално депо - Плевен

Проектът за изграждането на Регионално депо Плевен включва следните шест общини: Искър, Пордим, Гулянци, Долни Дъбник, Долна Митрополия и Плевен.

Предвидената за изграждане на регионалното депо площадка е разположена между селата Буковлък и Опанец, в негативна релефна форма, формирана след изчерпване на запасите на кариера за огнеопорна мина (депото е в непосредствена близост до старото депо на община Плевен). Начинът на трайно ползване на земите, изоставена кариера за огнеупорни глини. Общата площ на кариерата е 400 дка (около 130 дка се използват за общинското депо).

Площадката отстои на 6 км. от град Плевен и на 8 км. от град Долна Митрополия. Обособени са два имота, единия в землището на с. Опанец с № 000259 и площ 102,209 дка и втори в землището на с. Буковлък с № 000507 и площ 99,209 дка. И двата имота са с начин на трайно ползване – сметище.

Предвижда се общата площ да бъде на Регионален център за отпадъци, включващ ново регионално депо, съоражение за компостиране и център за предаване на отпадъци –Регион Плевен да бъде 201,418дка.

След изграждането на Регионалното депо в град Плевен, отпадъците от населените места в  община Плевен ще бъдат извозвани по следната транспортна схема:

Таблица 12 Прогнозни транспортни схеми на отпадъците от Община Гулянци до Регионално депо за битови отпадъци – гр. Плевен

| Населено място | Маршрут | Разстояние в км | Номер на пътя | Честота на събиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сомовит, с. Долни Вит и с. Милковица | с. Сомовит –с. Долни Вит – с. Милковица – гр. Гулянци– с. Комарево – с. Подем – с. Победа – с. Опанец –гр. Плевен – Регионално депо | 45 | II клас път – 11 III клас път -118; III – 3004; PVN 1144; PVN 3152 | 1 път на две седмици |
| с. Ленково, с. Шияково и с. Крета | с. Ленково – с. Шияково – с. Крета – с. Комарево –с. Подем – с. Победа –гр. Долна Митрополия – с. Опанец – гр. Плевен – Регионално депо | 38 | III клас път – 1106; III клас път -118 III клас път – 3004; PVN 1144; PVN 3152 | 1 път на две седмици. |
| с. Искър и с. Гиген | с. Искър – с. Гиген –с. Брест – гр. Гулянци – с. Комарево –с. Подем – с. Победа – гр. Долна Митрополия – с . Опанец –гр. Плевен – Регионално депо | 56 | II клас път -11; III клас път – 118; III-3004; PVN 1144; PVN 3152 | 1 път на две седмици |
| с. Брест | с. Брест – гр. Гулянци –с. Комарево –с. Подем-с. Победа –гр. Долна Митрополия – с. Опанец – гр. Плевен –Регионално депо | 41 | II клас път -11; III клас път – 118; III – 3004; PVN 1144; PVN 3152 | 1 път на две седмици |
| гр. Гулянци | гр. Гулянци – с. Комарево –с. Подем – с. Победа – гр. Долна Митрополия – с. Опанец – гр. Плевен –Регионално депо | 33 | II клас път -118; III 3004; PVN 1144; PVN 3152 | 1 път на две седмици |
| с. Загражден и с. Дъбован | с. Загражден – с. Дъбован – гр. Гулянци – С. Комарево – с. Победа – гр. Долна Митрополия – с. Опанец – гр. Плевен – Регионално депо | 50 | Общински път; III клас път – 118; III – 3004; PVN 1144; PVN -3152 | 1 път на две седмици |

- Източник: Прединвестиционно проучване за изграждане на Регионално депо -ПЛЕВЕН

- b. предвидени съоръжения

Събиране

- Система за събиране на отпадъци с един контейнер за смесени битови отпадъци

- Разделно събиране на зелени отпадъци

- Разделяне при източника на рециклируеми отпадъци от опаковки, чрез използване схемите за разделно събиране на организациите по оползотворяване.

Третиране на смесените битови отпадъци - Първи етап на проекта

- Инсталация за сепариране на рециклируемите фракции и биоразградимите отпадъци от контейнера за смесени битови отпадъци и отделяне на остатъчна фракция, предназначена за депониране;

Компостиране на биоразградими отпадъци и зелени отпадъци - Първи етап на проекта

- Третиране на биоразградими отпадъци чрез компостиране с открити купове и естествена вентилация. Предвиден е отделен модул за компостиране на зелени отпадъци

Център за приемане на опасни и други отпадъци - Първи етап на проекта

- За разделно събрани фракции рециклируеми отпадъци и за опасни отпадъци. Центъра за предаване на отпадъци има за цел да обслужи граждани и фирми за предаване на отпадъци, които след обработка и пакетиране ще се извозват за последващо обезвреждане и оползотворяване от специализирани фирми.

Депо за битови отпадъци

- Първа клетка (битови отпадъци)  - Първи етап на проекта

- Втора клетка (битови отпадъци) – Трети етап на проекта

Клетка за строителни отпадъци - Втори етап от разширение на РЦУО за периода от 2017 г. до 2018 г. - Втора фаза

- Строителните отпадъци, до изграждане на клетката за строителни отпадъци, ще се съхраняват на съществуващото депо в гр. Плевен. До стартиране рекултивация на съществуващото общинско депо, строителните отпадъци ще се депонират съвместно с битовите отпадъци. В периода до изграждане на клетката за строителни отпадъци, ще се съхраняват на определена за целта площадка в границите на съществуващото общинско депо в гр. Плевен. След изграждане на инсталацията за сортиране и оползотворяване и клетката за строителни отпадъци, всички натрупани количества за периода 2015-2017 г. ще бъдат третирани в тях.

Център за рециклиране на строителни отпадъци - Втори етап от разширение на РЦУО за периода от 2017 г. до 2018 г. - Втора фаза

- Инсталация за сортиране и оползотворяване на строителните отпадъци (СО). Ще бъде използвана полуподвижна инсталация, която ще се състои от два вида оборудване: трошащ и пресяващ елемент.

За рециклируемите отпадъци и опасните отпадъци е предвиден център за тяхното приемане, който център има за цел да обслужи граждани и фирми за предаването на отпадъци. Предвижда се и изграждането на локална пречиствателна станция за отпадни води в съседство с резервоара за инфилтрат на клетка за твърди битови отпадъци.

По отношение на дейностите по управление на биогаза ще бъдат изградени 5 бр. газови кладенци в горната част на депото. На всеки газов кладенец ще бъде монтирана газова горелка с кран за изгаряне на газа в началния етап, когато количеството му се очаква да бъде много малко. След закриването на първа клетка на депото газовите кладенци ще бъдат свързани с отвеждащ газов колектор насочващ уловения газ до инсталация за изгаряне на биогаза на факел.

В Първи етап от реализацията на инвестиционното предложение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен” за периода от 2013 г. до 2015 г. се предвиждат следните компоненти:

- Изграждане на регионално депо за ТБО - клетка 1 (изкоп с полагане на глинен слой, HDPE фолио, геотекстил и промита баластра по детайл, както и полагане на HDPE тръби Ø315 за отвеждане на инфилтрат, резервоар за инфилтрат).

- Изграждане на инсталация за сепариране (хале за сепариране на ТБО; пристройка с ГРТ, КСК и дизел генератор; спринклерен резервоар; битово –административна сграда);

- Съоръжение за компостиране (приемна площадка, площадка за зреене, навес за готов компост, резервоар за отпадъчни води);

- Център за предаване на опасни и други отпадъци (Сграда за предаване на опасни и други отпадъци, навес за контейнери, площадка за съхранение на отпадъци);

- Спомагателни сгради и съоръжения – КПП с бариера, дезинфекционен трап, кантар, административна сграда с лаборатория и битови помещения, гараж с канал за ремонти и склад, автомивка и мивка за контейнери, каломаслоуловител, противопожарен резервоар с техническа вода, сондаж, помпена станция за отпадъчни води, изгребна яма, трафопост, навес за компактор, два мобилни резервоара за дизелово гориво;

- Електроинсталация, площадкова водопроводна и площадкова канализационна инсталации, водопровод с техническа вода за пожарогасене, напорна канализация за инфилтрат;

- Вътрешни експлоатационни пътища;

- Зелени площи;

- Довеждаща техническа инфраструктура до площадката на РЦУО - ВиК, електроснабдяване.

Във втори етап от  2016- 2020 , разширение на регионалната система  предвижда изграждане на:

- ЛПСОВ за отпадъчни води от инфилтрат от клетката на депото и отпадъчна вода от съоръжението за компостиране и от измиване на пода на сепариращата инсталация;

- Център за рециклиране на строителните отпадъци и клетка за строителни отпадъци,

Трети етап от 2028 г.

Изграждане на клетка 2 за ТБО (изкоп с полагане на глинен слой, HDPE фолио, геотекстил и промита баластра по детайл, както и полагане на HDPE тръби Ø315 за отвеждане на инфилтрат към съществуващ резервоар за инфилтрат).

- Четвърти етап – 2029 г.

Рекултивация на клетка 1 за ТБО – полагане на газов дренажен слой, запечатващ глинен и хумусен над него. Изграждане на газоотвеждаща инсталация и факел за изгаряне на биогаз.

- Пети етап – 2043 г.

Запечатване и рекултивация на клетка 2 за ТБО – полагане на газов дренажен слой, запечатващ глинен и хумусен над него. Изграждане на газоотвеждаща инсталация и свързването  със съществуващ факел за изгаряне на биогаз.

- b2. управление на биоотпадъците

- Наредбата за третиране на биоотпадъците, (приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г., обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 год.), с която се регламентират видът и произходът на подходящите за биологично третиране биоотпадъци и други биоразградими отпадъци, условията, при които продуктът компост и ферментационният продукт престават да бъдат отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, изискванията към производството на компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител или стабилизирана органична фракция от процеса на механично-биологично третиране (MБT), изискванията за качество на компост, органичен почвен подобрител и стабилизирана органична фракция от MБT, изпитванията като честота на пробовземане и методи, както и изискванията към лабораториите за изпитване, етикетирането и информацията за крайния потребител.

- Наредба за разделното събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06. декемвври 2013 год. Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, на основание чл. 43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците, с която ще се регламентират изискванията към дейностите по разделно събиране на биоотпадъците – системите обхващат само биоотпадъци по приложение № 1 от Наредбата за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г., обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.; целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците; методиките за изчисляване и докладване на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО; разпределението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 8, ал. 1 между отделните общини в регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО.

Като прецизира изискванията на ЗУО, Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците предвижда редуциране на биоотпадъците за депониране както следва:

- до 31.12.2016 г. не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;

- до 31.12.2020 г. не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;

- до 31.12.2025 г. не по-малко от 70% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.

Разпоредбите на чл. 8 от Наредбата, регламентиращи целите към 31.12.2016 год., 31.12.2020 год. и 31.12.2025 год., се прилагат от 01.01.2014 год.

На територията на общините е необходимо за бъде създадена система за разделно събиране на биоотпадъци. Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини, както и отпадъците от зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради се събират разделно третират чрез компостиране, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда. С цел постигане на целите по чл. 8, ал. 1 общинските системи за разделно събиране трябва да включват и разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци при източника на образуване.

Съгласно Наредбата за разделно събиране на биоразградимите отпадъци чл.5,ал.3, отпадъци отделени чрез механично третиране  не се считат за разделно събрани. С оглед на синхронизиране управлението на отпадъците в региона с националното законодателство е необходимо въвеждане на разделно събиране на биоразградимите отпадъците заедно с това за зелените отпадъци.

Системите обхващат само биоотпадъци по приложение № 1 от Наредбата за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г., обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.  Дейността по компостиране на място се счита за дейност по предотвратяване образуването на отпадъците и не се отчита като изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1.

В изпълнение на Директива 1999/31/ЕС и на българското законодателство (транспонирана в Наредба № 7 и наредба № 6/2013 год. за изискванията към площадките, инсталациите и съоръженията ....), България трябва да намали биоразградимата фракция в отпадъците, които се обезвреждат чрез депониране, както следва:

Таблица 13. Допустими количества ББО за депа за неопасни отпадъци

| Година (базова 1995 г.) | Допустими минимални стандарти на ББО (Наредба за депата) | Допустими минимални стандарти на ББО за жител на година (базова стойност 268 кг/ж/г.) |
| --- | --- | --- |
| 2010г. | 75% | 224 кг/жит/г. |
| 2013г. | 50% | 152 кг/жит/г. |
| 2020г. | 35% | 109 кг/жи./г. |

- b3. Постигане на целите за рециклиране на хартия и картон, метали и пластмаса от домакинствата

- изискванията на чл. 13 от ЗУО и Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76 от 30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г.;

Във всеки от регионите за управление на отпадъците, определени в Националния план за управление на отпадъците, системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум изпълнението на следните цели:

1) най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба(„подготовка за повторна употреба" са дейностите по оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, чрез които продуктите или компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да могат да бъдат използвани повторно, без каквато и да е друга предварителна обработка) и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци; При изчисляване на целите се вземат предвид отпадъците от опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита) и разделно събирани фракции от бита със следните кодове: 20 01 01 и 15 01 01-за хартия и картон; 20 01 40 и 15 01 04-за метали; 20 01 39 и 15 01 02 –за пластмаса; 20 01 02 и 15 01 07- за стъкло. Целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници се постигат поетапно, както следва:

1.До 1 януари 2016 г. -най-малко 25 на сто от общото им тегло.

2.До 1 януари 2018 г. -най-малко 40 на сто от общото им тегло.

3.До 1 януари 2020 г. -най-малко 50 на сто от общото им тегло.

- b.4. Третиране на СООР

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.;

Изграждането на клетката за депонирането на строителните отпадъци е предвидена за 2017г., а въвеждането и в експлоатация се очаква да стане през 2018.

Площта на клетките за строителни отпадъци е 27 790, 97 м2 и обем – 540 170 м3.

Очаква се да се изградят и съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци и да се въведе в експоатация през 2018г.

В периода от 2015 – 2018г. строителните отпадъци ще се съхраняват на съществуващото депо в град Плевен до изграждането на клетката за строителни отпадъци.

- b.5. Обезвреждане на утайки от пречистване на отпадъчни води

В Програмата за прилагане на Директива 91/271/EEC за пречистване на отпадъчни води от населени места, разработена от МОСВ, се предвижда:

- изграждане на канализационни мрежи и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с над 10 000 еквивалентни жители - до 01.01.2011 г.;

- изграждане на канализационни мрежи и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с над 2 000 до 10 000 еквивалентни жители - до 01.01.2015 г.

В Програмата за прилагане на Директива 91/271/EEC са разработени и изисквания за събиране, третиране и обезвреждане на утайките, образувани в резултат на пречистването.

Целта на Директива 86/278/EEC за утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) е да регулира използването на утайките в земеделието по начин, че да се предотврати евентуалното им вредно въздействие върху почвата, растителността, животните, повърхностните и подземните води.

Управлението на утайките има за цел намаляване до минимум на общото количество утайки, които се транспортират за окончателно обезвреждане чрез депониране. Целите включват и популяризиране на методите за предварително третиране на утайките, които да бъдат използвани в земеделието или за рекултивация на терени, за оползотворяване чрез изгаряне с използване на енергията.

- b6. Производствени неопасни отпадъци

Съгласно §1 т.32 от ДР на ЗУО  "Производствени  отпадъци" са  отпадъците,  образувани  в  резултат  на  производствената  дейност  на физическите и юридическите лица.

Съгласно Чл. 8. (1)  от ЗУО, предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 за класификация на отпадъците.

Регионалната център на регион Плевен, и бъдещият оператор ще представляват субект, който притежава комплексно разрешително за дейността. Всички притежатели на производствени неопасни отпадъци, ще имат възможността да сключат договор, в случай че притежаваните от тях отпадъци, фигурират в списъка от разрешени за третиране в системата такива.

За приемането на производствени неопасни отпадъци в РЦ, регионалното сдружение трябва да приеме цена, която освен разходите за третиране и обезвреждане, трябва да отчита и факта, че това са отпадъци, които като източник са извън обхвата от идентифицираните в АРП.

- b7. експлоатационни разходи и разходи по поддръжка

Експлоатационните разходи се разглеждат по елементи: събиране и транспортиране, сортиране, компостиране и депониране. За всеки елемент разходите се разделят на постоянни и променливи, за да се даде възможност за по –добро прогнозиране на различните темпове на растеж. Постоянните разходи включват работната заплата (квалифицирани/неквалифицирани работници, шофьор, оператор, контроьор, техник, главен инженер), поддръжка, административни разходи, застраховки, контрол и мониторинг.

- b8. Учредяване на Регионалното сдружение на общините за управление на отпадъците –Плевен

Споразумението за сътрудничество между общините Плевен, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Искър, Пордим и Гулянци е подписано на 06.06.2012г, поставяйки си следните приоритетни цели:

  - Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура в региона;

  - Изграждане на регионален център за управление на отпадъци, обслужващ всички общини в региона.

  - Създаване на интегрирана система за събиране и оползотворяване на отпадъците в съответствие с изискванията на националното законодателство

За водеща община е определена Община Плевен. В Чл.11, ал.1 от споразумението за сътрудничество е заложено следното дялово разпределение:

1.Община Плевен – 69,57%

2. Община Долна Митрополия – 10,64%

3. Община Долни Дъбник – 6,19%

4. Община Пордим – 3,41%

5. Община Искър – 3,65%

6. Община Гулянци – 6,54%

- АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ /SWOT АНАЛИЗ/

Принципно методологията на този анализ, включва взаимообвързана оценка на вътрешните за дадена организация или община силни (Strengths) и слаби (Weaknesses) страни, както и на външните за организацията или общината възможности (Opportunities) и заплахи (Threats). Въпреки, че този подход първоначално се е използвал за анализ на бизнес организации, неговите основни елементи се оказват много удобни и приложими при формиране на бъдещата политика на една община, по отношение опазването на околна среда и в частност управлението на отпадъците.

Резултатите от SWOT - анализа позволяват по-точно формулиране на приоритетите и целите за управлението на отпадъците в регион Плевен, както и направата на периодична оценка на позицията на Регионалното сдружение и предприемането на мерки (дейности) за коригиране на нейното състояние. Между елементите на този анализ има отделни взаимовръзки, които разкриват потенциала или проблемите, които стоят на преден план за разрешаване.

| Силни страни | Възможности |
| --- | --- |
| - Приета нормативна уредба за управление на отпадъците на местно ниво - Ниско ниво на генерирани отпадъци на 1жител в региона - Въведен регионален принцип на управление на отпадъците - Осигурено финансиране за изграждане на РЦУО в регион Плевен– 1 етап - Висок % обхващане на населението с организирано сметосъбиране и сметоизвозване; - Висок % задоволяване потребностите на населението с необходимите съдове за смет; - Възможност за провеждане на контрол; | - Използване на финансовите инструменти на европейският съюз - Промяна на обществените нагласи в полза на ефективното управление на отпадъците - Въвеждане на нови и ефективни технологии,позволяващи в по-голяма степен рециклиране и оползотворяване на отпадъците - Осигураване на прозрачност при определяне на такса битови отпадъци за граждани и бизнес и въвеждане на принципа „заплащане според количеството на образуваните отпадъци“ |
| Слаби страни | Заплахи |
| - Изоставане от сроковете за закриване на общинските депа , неотговарящи на стандартите - Ниска социална поносимост към увеличаване на таксите, което ограничава осигуряването на собствени финансови ресурси за инвестиции в сектора - Недостатъчен капацитет за обезвреждане на опасни отпадъци - Високо ниво на депониране на различни видове отпадъци ,вкл. и строителни - Липса на целенасочени мерки и стимули , които да допринесат за предотвратяване образуването на отпадъци | - Трудност на нискодоходните групи да отделят допълнителни средства за услуги и дейности,свързани с управлението - Необходимост от допълнителни инветиции - Увеличение на разхода за управление на отпадъците и необходимостта от повищаване на такса смет - Налагане на санкции при неспазване изискванията на националното законодателство. |

- Основни цели, които Регионалната програма ще постигне

- 9.1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Цел1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване.

Цел2. Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци,чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоражения за третиране на отпадъци.

Цел3. Управление на отпадъците,което гарантира чиста и безопасна околна среда.

Цел4. Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане на йерархията на управление на отпадъците.

- 9.2. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

ОЦ 1 Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци.

ОЦ 2 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.

ОЦ  3 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и транспортиране на отпадъците.

ОЦ 4 Прилагане на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците  – изграждане и експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците на регион Плевен

ОЦ 5  Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци.

ОЦ 6 Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта.

ОЦ  7 Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците.

ОЦ 8 Укрепване на административния капацитет на администрацията, отговорна за управлението на отпадъците в общината.

ОЦ 9 Увеличаване  на  инвестициите  и  прилагане на    принципите  “Отговорност  на производителя” и “Замърсителят плаща” при интегрирано управление на отпадъците.

ОЦ 10 Повишаване  участието  на  обществеността  при  управление  на  дейностите  по отпадъците в общината;

ОЦ 11 Развитие на устойчиви системи за управление на специфични потоци отпадъци.

- СПАЗВАНЕ НА основните принципи за управление на отпадъците При определянето и приоритезирането на мерките, заложени в програмата

- а.   Устойчиво развитие

Основата за разработване на Принципа за устойчиво развитие е Шестата Програма за Действие на Европейската Общност за околна среда. Устойчиво развитие означава, че нуждите на настоящето поколение трябва да се задоволяват, без компромиси с възможността  на  бъдещите  поколения  да  задоволят  своите  собствени  потребности. Това  е  основна,  всеобхващаща  цел  на  Европейската  Общност,  която  е  част  и  от Договора за създаване на ЕС, покриваща всички политики и дейности на Общността. Основната цел на устойчивото развитие е да се достигне разумно и справедливо разпределение на нивото на икономическо благосъстояние, което да бъде продължено за много поколения.

Устойчиво развитие в областта на управление на отпадъците означава използване на природните ресурси по начин, който не ги унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите поколения. Това налага максимално използване на възможностите за предотвратяване на образуването на отпадъци и за оползотворяване и рециклиране на вторични суровини.

- b.   Принцип на предотвратяването

Принципът   на   предотвратяването   се   състои   в   ограничаване   до   минимум   на

използването на природни ресурси и намаляване на количествата и/или опасността, произтичащи от образуваните отпадъци. Същевременно, достигането на по-ниски нива на образуване на отпадъци би намалило и въздействията върху околната среда, в резултат на тяхното обезвреждане.

Предотвратяването на образуването на отпадъци е принцип, който трябва да бъде използуван както в домакинствата, така и от промишлеността, чрез внедряване на чисти технологии, намаляващи отрицателното въздействие на отпадъците при мястото на генериране.

- c.   Принцип на превантивността

Принципът на превантивността е един от принципите, които са  разработени, за да

подпомогнат усилията за постигане на устойчиво развитие. Той насочва вниманието към предвиждане и избягване на потенциалните проблеми при дейностите с отпадъци, като по този начин подпомага предотвратяването на риска за околната среда и човешкото здраве.

Принципът на превантивността е въведен на Конференцията на ООН за Околна среда и Развитие през  1992  г. в Рио  де Жанейро. Декларацията от  Рио за Околна среда и Развитие определя принципа, както следва: “В случаите, когато съществува заплаха от сериозни и необратими екологични щети, липсата на пълни научни познания не трябва да бъде използвана като причина за отлагане на икономически ефективни мерки за предотвратяване на увреждането на околната среда”.

- d.   Принцип  на  самодостатъчност  и  близост   при  управлението  на отпадъците

Съгласно изискванията на европейското законодателства по управление на отпадъците,държавите-членки трябва да предприемат подходящи мерки, в сътрудничество с други държави-членки, когато това е необходимо или препоръчително, за създаване на интегрирана и подходяща мрежа от инсталации за обезвреждане на отпадъци, както и на инсталации за оползотворяване на смесени битови отпадъци, като се вземат предвид най-добрите налични техники (Чл. 16 (1) от Директива 2008/98/EО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви).

Мрежата от съоръжения се проектира по начин, който да позволи на Общността като цяло, да постигне самодостатъчност в оползотворяването и обезвреждането на отпадъците, а на държавите-членки — да напредват към тази цел индивидуално, като отчитат географските условия или необходимостта от специализирани инсталации за определени видове отпадъци.

Принципът на близостта изисква отпадъците да бъде обезвреждани, колкото се може по-близо до мястото на тяхното образуване. Този принцип трябва да бъде отчитан при изграждането  на системи  за  управление на  отпадъци  на регионално,  национално и международно ниво. Той цели ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, свързани с транспортирането на отпадъци. Общата цел на принципа за близостта е да бъде достигната във възможно най-голяма степен самостоятелност при

управлението на отпадъците на локално, национално и европейско ниво.

Принципите на близост и самодостатъчност не означават,  че всяка държава-членка трябва да притежава на своя територия пълния набор от инсталации за окончателно оползотворяване на отпадъците.

- e.   Йерархия на управлението на отпадъците

Йерархията на управлението на отпадъците е определена в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по 5-степенната   йерархична  скала, съгласно чл.6 ал.1 от ЗУО:

  - предотвратяване на образуването на отпадъците

  - подготовка за повторна употреба

  - рециклиране

  - друго оползотворяване (пр.-оползотворяване за получаване на енергия)

  - обезвреждане

При прилагането на посочената йерархия при управлението на отпадъците следва да се предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които да обезпечават най- благоприятните резултати за околната среда като цяло. Това може да наложи специфични потоци от отпадъци да не се придържат стриктно към йерархията, когато това е обосновано от съображения, свързани с жизнения цикъл на отпадъците и във връзка с цялостното въздействие на образуването и управлението на този вид отпадъци. Целта на йерархията е да илюстрира модел на интегриран подход за управление на отпадъците, като прилагането й в посочената последователност ще допринесе за създаването на устойчива политика по управлението им. До сега, най-голямо внимание бе отдавано на депонирането на отпадъци. Постигането на добри резултати при управление на отпадъците за периода на действие на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на  е свързано с преместване на акцента към предотвратяване, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъците.

Йерархията на управление на отпадъците следва да бъде разглеждана във връзка с другите принципи и в частност с прилагането на “най-добри екологични практики”.

- „Предотвратяването” на отпадъци е определено в Директивата като мерки, които се предприемат преди веществата или предметите да се превърнат в отпадък, с което се намалява:

а) генерираното количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл (количествено предотвратяване)

б) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите (качествено предотвратяване на отпадъците).

- „Подготовка за повторна употреба”     включва     почистване,  проверка  и  поправка  на употребявани продукти, които са станали отпадък, така че да могат да се употребяват повторно (например поправка на велосипеди, електрическо и електронно оборудване, мебели и др., които след като са поправени се продават като втора  употреба). Подготовката за повторна употреба е вид оползотворяване на отпадъците.

- „Рециклиране” - Подходът при рециклирането е, че един материал се преработва с цел да се променят неговите физикохимични свойства и да се оползотворява повторно за същите или за други цели. Главната цел на Рамковата директива за отпадъците е ЕС да стане повече от "рециклиращо  общество",  което  се  стреми  да  избягва  образуването  на  отпадъци  и  да използва отпадъците като ресурс.

Конкретните дейности по управление на отпадъка, които се класифицират като рециклиране съгласно Рамковата директива за отпадъците, включват (но не само):

- рециклиране  на  материали:  напр.  на  пластмасови  продукти  или  компоненти  в пластмасови  материали;  стопяване  на  отпадъчно  стъкло  в  стъклени  продукти; употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия и др. Рециклирането на материали: например пластмасови гранулирани и пелетизирани за екструдиране или формоване, натрошени  отпадъци  от  стъкла,  сортиране на отпадъци  от хартия, отговарящи  на критериите за края на отпадъка

- Производство на компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите. Рециклирането е вид оползотворяване на отпадъците.

- „Друго  оползотворяване”   е   всяка   дейност,   която   отговаря   на   определението   за „оползотворяване” съгласно РДО, но която не отговаря на специфичните изисквания за подготовка за повторна употреба или за рециклиране.

Като „друго оползотворяване“ може да се приеме:

- изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на отпадъците е като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е операция по управление на отпадъците с оползотворяване на енергията, класифицирана като R1 в приложение II към РДО. Това контрастира с изгарянето на отпадъци без оползотворяване на енергия, класифицирано като операция по обезвреждане D10 в приложение I към РДО.

- насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване

- „Обезвреждане” -  депониране (дори когато сметищен газ се използва за възстановяване на енергия); изгаряне и съвместно изгаряне, които не отговарят на критериите, за да бъдат определени като оползотворяване (в случай на съоръжения, предназначени за изгаряне на твърди битови отпадъци, които не отговарят на определени критерии, с помощта на формулата за  енергийна ефективност  R1  в приложение  II към  РДО), насипни  дейности, когато не отговарят на дефиницията за оползотворяване.

- f.   Най-добри налични техники

Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи Принципът за използване на най-добрите налични техники, неизискващи прекомерни разходи (НДНТНПР) е консултативен процес за вземане на решения, в който се отчитат относителните преимущества на различните възможности за управление на отпадъците, имащи отношение към опазването на околната среда, на приемлива цена. Йерархията на  управление  на  отпадъците  предоставя  теоретичната  рамка,  която  може  да  се използва като ръководство при оценяването на различните възможности. НДНТНПР е решение  (или  комбинация  от  решения),  което  за  дадени  цели  и  обстоятелства предоставя най-големи ползи или застрашава в най-малка степен околната среда, както в  краткосрочен,  така  и  в  дългосрочен  аспект.  Следователно,  НДНТНПР  ще  бъдат различни   за   всеки   отделен   отпадъчен   поток,   в   зависимост   от   конкретните обстоятелства.

- g.   Пълна отговорност на замърсителите

По  отношение  управлението  на  отпадъците  поемането  на  пълна  отговорност  от замърсителите се изразява чрез принципът „Замърсителят плаща” и неговото развитие „Отговорност на производителя”

g.1.„Замърсителят плаща”

“Замърсителят плаща“ е ръководен принцип на европейско и международно равнище.

Принципът “замърсителят плаща” изисква причинителите на отпадъци да поемат пълна отговорност за техните отпадъци, т.е. да поемат пълната стойност за третирането и обезвреждането им, вместо да очакват, обществото да носи товара на управлението и да плаща  разходите.  По  такъв  начин,  ако  замърсителят  (генераторът  на  отпадъци) генерира по-големи количества отпадъци, то той плаща повече за  управлението на отпадъците, а ако произвежда по-малки количества - заплаща по-малко. По този начин принципът е справедлив и засяга този, който замърсява (генератора на отпадъци). Принципът  обикновено изисква прилагането на схеми  от  типа ''заплати  за колкото изхвърляш'', отчитащи обема или теглото на отпадъците, въз основа на които се определя такса „битови отпадъци”.

Потенциалните разходи за опазване на околната среда и човешко здраве, свързани с образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при определяне цената на продуктите и таксите за управление на отпадъците.

g.2.„Отговорност на производителите”

Разглеждайки жизнения цикъл на един продукт от неговото производство до края на

полезния  му  живот  се  вижда,  че  производителят  на  продукта,  чрез  възприетите решения за дизайна и състава на съответното изделие има доминираща роля, която до голяма степен определя потенциала за образуване на отпадъците и характеристиките на последващото им управление.

Поради това, в съответствие с този принцип, производителите на продукти трябва да поемат отговорност за:

- предотвратяване и намаляване на отпадъци, образувани при производството на техните продукти;

- проектиране и разработване на продукти, които подлежат на  рециклиране и не съдържат материали, представляващи риск за околната среда;

- развиване на пазари за повторната употреба и рециклирането на отпадъците, образувани след крайната употреба на пусканите на пазара стоки.

За да се засили изпълнението на мерките за предотвратяването и оползотворяването на отпадъците,  следва  да  се  предприемат  законодателни  или  незаконодателни  мерки, които да гарантират, че всяко физическо или юридическо лице, което по занятие разработва, произвежда, обработва и третира или продава продукти (производител на продукта) носи разширена отговорност на производител.

Тези мерки могат да включват приемането на върнати продукти и на отпадъците, останали след употребата на тези продукти, както и последващото управление на отпадъците и финансовата отговорност за тези дейности. Мерките могат да насърчават разработването,   производството   и   пускането   на   пазара   на   продукти,   които   са подходящи за многократна употреба, които са технически издръжливи и които, след като са се превърнали в отпадъци, са годни за целесъобразно и безопасно оползотворяване и за обезвреждане, съобразено с опазването на околната среда.

В България са разработени няколко наредби, в които “производителите на продукти” са отговорни за събирането, рециклирането и третирането на продуктите, след излизането им от употреба и превръщането им в отпадъци. Относно управлението на битовите отпадъци, следните излезли от употреба продукти са определени като отговорност на производителя:

- отпадъци от опаковки;

- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

- излезли от употреба автомобили;

- отработени масла;

- негодни за употреба батерии и акумулатори.

Принципът “отговорност на производителя” е обвързан със задължения на производителите или лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, да постигат определени количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване.

- h.   Интегрирано управление на отпадъците

Интегрираното управление на отпадъците изисква вземане на решения и прилагане на ясно  определени  количествени  цели  в  рамките  на  една  система,  състояща  се  от законови, технически, организационни и икономически мерки, идентифицирани източници на ресурси и определени отговорности за всички участници, изпълняващи тези цели.

Интегрираното управление съчетава всички останали принципи на политиката по управление на отпадъци. То гарантира взаимодействие и оптимално съчетаване на различните методи и подходи, целящи достигане на икономически и екологически ефективно управление на отпадъците.

Във връзка с прилагането на ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА Гулянци  са изведени конкретни мерки в план за действие на две нива:

- РЕГИОНАЛНО НИВО за регион Плевен

- ОБЩИНСКО НИВО за Община Гулянци

- Регионален план За дейстВИЕ

| Оперативна цел | ДЕЙНОСТ (МЯРКА) | ВИД НА МЯРКАТА | СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | СЪОТВЕСТВИЕ С НОРМ.ИЗИСКВАНИЯ | ИЗТОЧНИК НА ФИНАН СИРАНЕ | ИНДИКАТОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | ОТГОВОРЕН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЦ4 ОЦ6 ОЦ11 | Създаване и финкциониране на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Плевен, включващ общините: Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър и Пордим. | Административна | До Приключване на правното и фактическо основание за съществуване на сдружението | Чл.24 от ЗУО | - | Създадено регионално сдружение съгласно ЗУО | Кметовете и Общинските съвети на общините |
| ОЦ6 | Определяне на органи управление и водеща община | Административна | До Приключване на правното и фактическо основание за съществуване на сдружението | Чл.25 от ЗУО | - | Взето решение на Общото събрание на сдружението | Кметовете на общините, |
| ОЦ4 | Определяне на обхвата на регионалната система | Административна Експертна | До Приключване на правното и фактическо основание за съществуване на сдружението | Чл.26 ал.1 т.4 от ЗУО | - | Взето решение на Общото събрание на сдружението | Кметовете на общините. |
| ОЦ4 | Изграждане на 1-ви етап от регионалната система: - Изграждане на регионално депо за ТБО - клетка 1 (изкоп с полагане на глинен слой, HDPE фолио, геотекстил и промита баластра по детайл, както и полагане на HDPE тръби Ø315 за отвеждане на инфилтрат, резервоар за инфилтрат). - Изграждане на инсталация за сепариране (хале за сепариране на ТБО; пристройка с ГРТ, КСК и дизел генератор; спринклерен резервоар; битово –административна сграда); - Съоръжение за компостиране (приемна площадка, площадка за зреене, навес за готов компост, резервоар за отпадъчни води); - Център за предаване на опасни и други отпадъци (Сграда за предаване на опасни и други отпадъци, навес за контейнери, площадка за съхранение на отпадъци); - Спомагателни сгради и съоръжения – КПП с бариера, дезинфекционен трап, кантар, административна сграда с лаборатория и битови помещения, гараж с канал за ремонти и склад, автомивка и мивка за контейнери, каломаслоуловител, противопожарен резервоар с техническа вода, сондаж, помпена станция за отпадъчни води, изгребна яма, трафопост, навес за компактор, два мобилни резервоара за дизелово гориво; - Електроинсталация, площадкова водопроводна и площадкова канализационна инсталации, водопровод с техническа вода за пожарогасене, напорна канализация за инфилтрат; - Вътрешни експлоатационни пътища; - Зелени площи; - Довеждаща техническа инфраструктура до площадката на РЦУО - ВиК, електроснабдяване. | Административна Експертна инвестиционна | 2014-2015 | ЗУО НПУО | ОПОС 2007-2013 Собствени средства Фонд ФЛАГ Заем от банкова институция | Изградена РСУО – Плевен | Кметовете на общините |
| ОЦ4 | Определяне обхвата и изграждане на 2,3,4,и 5 ти етап от изграждане на регионалния център. Във втори етап от 2016- 2020 , разширение на регионалната система предвижда изграждане на: - ЛПСОВ за отпадъчни води от инфилтрат от клетката на депото и отпадъчна вода от съоръжението за компостиране и от измиване на пода на сепариращата инсталация; - Център за рециклиране на строителните отпадъци и клетка за строителни отпадъци, . - Трети етап от 2028 г. Изграждане на клетка 2 за ТБО (изкоп с полагане на глинен слой, HDPE фолио, геотекстил и промита баластра по детайл, както и полагане на HDPE тръби Ø315 за отвеждане на инфилтрат към съществуващ резервоар за инфилтрат). - Четвърти етап – 2029 г. Рекултивация на клетка 1 за ТБО – полагане на газов дренажен слой, запечатващ глинен и хумусен над него. Изграждане на газоотвеждаща инсталация и факел за изгаряне на биогаз. - Пети етап – 2043 г. Запечатване и рекултивация на клетка 2 за ТБО – полагане на газов дренажен слой, запечатващ глинен и хумусен над него. Изграждане на газоотвеждаща инсталация и свързването със съществуващ факел за изгаряне на биогаз. | Административна Експертна инвестиционна | 2014-2016 | ЗУО НПУО | ОПОС 2014-2020 Собствени средства Фонд ФЛАГ Заем от банкова институция | Взето решение на Общото събрание на сдружението | Кметовете на общините |
| ОЦ6 | Изготвяне и приемане на Регионална програма за управление на отпадъците и Регионална инвестиционна програма | Административна Експертна | 2016 | Чл.26 ал.1 т.7 от ЗУО | Собствени средства . | Приета от Общото събрание на сдружението Регионална програма | Сдружениеза управление на отпадъците в регион Плевен |
| ОЦ5 | Закриване и рекултивация на старите общински депа за битови отпадъци | Административна Експертна инвестиционна | След въвеждане в експлоатация на Регионалното депо | Чл.26 от ЗУО | ПУДООС Собствени средства Фонд ФЛАГ Заем от банкова институция Фондове на ЕС | Закрити и рекултивиране 5бр. общински депа за ТБО | Кметовете на общините |
| ОЦ6 ОЦ9 | Определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от потребителите на системата (общините - членове на регионалното сдружение | Административна Експертна | 2016 | Чл.26 от ЗУО | Собствени средства | Взето решение на Общото събрание на сдружението | Кметовете на общините |
| ОЦ2 ОЦ3 | Разпределяне на задълженията между отделните общини за изпълнение на целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци | Административна Експертна Чрез Регионалната програма за управление на отпадъците и Общинските програми и наредби | 2016 | Чл.52 от ЗУО | Собствени средства | Взето решение на Общото събрание на сдружението | Кметовете на общините |
| ОЦ9 | Даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато регионалната система за управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното сдружение или от други притежатели на отпадъци | Административна Експертна Изпълнява се едновременно с т.9 | 2016 | Чл.26 от ЗУО | Собствени средства | Взето решение на Общото събрание на сдружението | Кметовете на общините |
| ОЦ2 | Осъществяване на контрола на експлоатацията на регионалната система за управление на отпадъците и дейността на избрания оператор | Административна Експертна | До Приключване на правното и фактическо основание за съществуване на сдружението | Чл.26 от ЗУО | Собствени средства | Приет годишен отчет пред общото събрание | Кметовете на общините |
| ОЦ6 | Определяне на собственото финасово участие за съфинансиране на надграждането на елементите на Регионалния център за управление на отпадъците за регион Плевен. | Административна Експертна | До Приключване на правното и фактическо основание за съществуване на сдружението | Решение на Общото събрание на сдружението | ПУДООС ОПОС 2014-2020 Собствени средства Фонд ФЛАГ Заем от банкова институция | Взето решение на Общото събрание на сдружението | Кметовете на общините |
| ОЦ6 | Определяне на участието на всяка от общините от сдружението при провеждането на обществените поръчки, предмет на инвестиционния проект. | Административна Експертна | До Приключване на правното и фактическо основание за съществуване на сдружението | Решение на Общото събрание на сдружението | - | Взето решение на Общото събрание на сдружението | Кметовете на общините |
| ОЦ1 ОЦ3 ОЦ11 | Изготвяне на морфологичен анализ на отпадъците в регион Плевен | Административна Експертна | 2016 | Решение на общото събрание на сдружението | Собствени средства | Изготвен морфологичен анализ | Кметовете на общините |
| ОЦ10 | Информиране на обществеността относно съоръженията за третиране на отпадъци, тяхното въздействие върху околната среда и опазването на околната среда по един практичен, атрактивен и достъпен за потребителя начин. | Административна Експертна | До Приключване на правното и фактическо основание за съществуване на сдружението | Решение на Общото събрание на сдружението | ОПОС 2007-2013 Собствени средства ОПОС 2014-2020 | Брой информационни събития | Кметовете на общините |

- ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

| ОПЕРАТИВНАЦЕЛ | ДЕЙНОСТ (МЯРКА) | ВИД НА МЯРКАТА | НАЧАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | СЪОТВЕСТВИЕ С НОРМ.ИЗИСКВАНИЯ | ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ | ИНДИКАТОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | ОТГОВОРЕН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЦ4 | 1.Участие в Регионално сдружение на общини за изграждане на регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци. | Административна | Постоянен до функционирането на системата | Чл.24 ал.1 от ЗУО | неприложимо | Функциониращо Регионално сдружение | Община Общински съвет |
| ОЦ4 | 2.Определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и развитието на регионалната система за управление на отпадъци | Административна Експертна | Постоянен до функционирането на системата | Чл.26 ал.1 т.4 от ЗУО | неприложимо | Взето решение на Общо събрание на сдружението | Община Регионално сдружение |
| ОЦ4 | 3.Постигане на намаляване случаите на нерегламентирано изгаряне на отпадъци | Административна | Постоянен | ЗУО Общинска наредба за управление на отпадъците | Собствени средства | Брой съставени АУАН | Община |
|  | 3.1 Завишаване на контролната дейност относно нерегламентираното изгаряне на отпадъци. | Административна | Постоянен | ЗУО Общинска наредба за управление на отпадъците | Собствени средства | Брой съставени АУАН | Община |
| ОЦ3 | 3.осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; | Финансова | Постоянен | Чл.19.ал.3 т.1 от ЗУО Чл.66 ал.1 т.1 от ЗМДТ | Средства от такса "битови отпадъци", по реда на чл.66 ал.1 от ЗМДТ | Осигурен достатъчен брой съдове за битови отпадъци | община |
|  |  |  |  |  | Безвъзмезден заем ПУДООС за закупуване на съдове |  |  |
| ОЦ2 ОЦ3 ОЦ5 | 4.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им | Финансова | Постоянен | Чл.19.ал.3 т.2 от ЗУО Чл.66 ал.1 т.2 от ЗМДТ | Средства от такса "битови отпадъци", по реда на чл.66 ал.1 от ЗМДТ Безвъзмезден заем ПУДООС За закупуване на техника | Сключен договор или създадено общинско предприятие | община |
|  | Начин на възлагане |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. чрез предоставяне на концесия |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.чрез възлагане по реда на ЗОП |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. чрез създаване на Общинско предприятие |  |  |  |  |  |  |
| ОЦ3 ОЦ5 | 5.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване | Финансова | Постоянен | Чл.19.ал.3 т.3 от ЗУО Чл.66 ал.1 т.4 от ЗМДТ | Средства от такса "битови отпадъци", по реда на чл.66 ал.1 от ЗМДТ | Сключен договор или създадено Общинско предприятие | община |
|  | Начин на възлагане |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.чрез възлагане по реда на ЗОП или ЗК |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. чрез създаване на Общинско предприятие |  |  |  |  |  |  |
| ОЦ2 ОЦ5 ОЦ6 ОЦ11 | 6.Организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на община Гулянци | Административна Експертна Финансова | Постоянен | Чл.19, ал.3 т.5 от ЗУО | Такса "битови отпадъци" ПУДООС Публично-частни партньорства ОПОС 2014-2020 | Изградена система за събиране и съоражения за третиране на строителни отпадъци и земни маси | Община |
|  | 6.1. Актуализиране на нормативната уредба за прилагане на ЗУО и НАРЕДБАТА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали | Административна Експертна Финансова | Постоянен | Чл.52 от ЗУО | Собствени средства | Актуализирана нормативна уредба | Община Общински съвет |
| ОЦ2 ОЦ3 ОЦ6 | 7.Разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; | Административна Експертна Финансова | Постоянен | Чл.19, ал.3 т.5 от ЗУО | Собствени средства | Сключен договор с ОООО или с други лица притежаващи необходимите документи | община |
|  | 7.1. актуализиране на общинската нормативна уреба | Административна експертна | Постоянен | Чл.52 от ЗУО | Собствени средства | Актуализирана нормативна уредба | община |
| ОЦ2 ОЦ3 ОЦ11 | 8.Организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространениете отпадъци | Административна експертна | Постоянен | Чл.19, ал.3 т.7 от ЗУО | Собствени средства | Сключени договори с Организиции за уползотворяване на отпадъци или организирани собствени системи. | община |
| ОЦ1 | 9.Изпълнение на решенията на общото събрание на регионалните сдружения за управление на отпадъците на регионален принцип и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба | Административна Експертна финансова | Постоянен до функционирането на системата | Чл.19, ал.3 т.8 от ЗУО | Такса "битови отпадъци" Фонд ФЛАГ Банков заем Собствени средства ПУДООС | Изградени центрове | Община Мярката се изпълнява в рамките на Регионалното сдружение |
| ОЦ6 ОЦ11 | 10.Организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл.13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане | Административна Експертна Финансова | Постоянен | Чл.19, ал.3 т.9 от ЗУО | Собствени средства ПУДООС | Организиране на система или сключване на договор | община |
|  | 10.1 Изграждане на мобилни пунктове за събиране на опасни отпадъци от домакинствата | Експертна финансова | 2016 | Чл.19, ал.3 т.9 от ЗУО Чл.19, ал.3 т.11 от ЗУО | Собствени средства ПУДООС | Изграден мобилен пункт | община |
|  | 10.2. Изменение и актуализиране на общинскита наредба | Административна експертна | Постоянен | Чл.52 от ЗУО | Собствени средства | Актуализирана наредба | община |
| ОЦ1 ОЦ2 ОЦ3 | 11.Разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане | Административна Експертна Финансова | 2016 | Чл.19, ал.3 т.10 от ЗУО | Собствени средства ПУДООС | Сключен договор или организирана собствена система | община |
| ОЦ3 ОЦ5 | 12.Почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от ЗУО - почистване на отпадъци от пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси, както и осигуряване на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжения за тяхното третиране; | Административна Експертна финансова | Постоянен | Чл.19, ал.3 т.12 от ЗУО | Собствени средства | Сключен договор или възлагане на общинско предприятие | община |
|  | 12.1. Допълнение на договорите или сключване на договори за извършване на услуга осигуряване на чистота, сметосъбиране и сметоизвозване | Административна Експертна финансова | Постоянен | Чл.19, ал.3 т.12 от ЗУО | Собствени средства |  | община |
|  | 12.2. Изменение и актуализиране на общинскита наредба | Административна експертна | Постоянен | Чл.52 от ЗУО | Собствени средства | Актуализирана общинска наредба | община |
| ОЦ7 ОЦ10 | 13.Осигуряването на информация на обществеността по всички въпроси и ангажименти, вменени от закона чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин | Административна Експертна | Постоянен | Чл.19, ал.3 т.13 от ЗУО | Собствени средства | Осигурен свободен достъп до информация | община |
|  | 13.1. осигуряване на интернет достъп по националната нормативна уредба чрез линк към интернет страницата на МОСВ и РИОСВ | Административна Експертна | Постоянен | Чл.19, ал.3 т.13 от ЗУО | Собствени средства |  | община |
|  | 13.2. осигуряване на интернет достъп до общинската нормативна уредба, свързана с управлението на отпадъците - програма, наредби | Административна Експертна | Постоянен | Чл.19, ал.3 т.13 от ЗУО | Собствени средства |  | община |
| ОЦ7 ОЦ10 | 14.Създаване и поддържане на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община | Административна експертна | Постоянен | Чл.19, ал.3 т.14 от ЗУО | Собствени средства | Създаден и актуализиран ежемесечно регистър | община |
| ОЦ5 ОЦ10 | 15.Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им | Административна експертна | Постоянен | Чл.19, ал.3 т.15 от ЗУО | Собствени средства | Брой съставени АУАН и брой почистени незаконни сметища | община |
|  | 15.1.Контролни дейности - извършване на проверки, съставяне на констативни протоколи, предписания, актове за установяване на нарушения, издаване на наказателни постановления | Административна експертна | Постоянен | Чл.19, ал.3 т.15 от ЗУО | Собствени средства |  | община |
|  | 15.2. Актуализиране на общинскита наредба | Административна експертна | Постоянен | Чл.52 от ЗУО | Собствени средства | Актуализиран нормативен документ | Община |
| ОЦ5 | 16.Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО . | Административна Експертна | 2016 | ЗУО | Собствени средства ПУДООС ОПОС 2014-2020 | Закрито и рекултивирано депо | Община |
|  | 16.1.След експлоатационни грижи и мотиторинг | Административна Експертна | 2046 | ЗУО | Собствени средства | Проведен мониторинг | Община |
| ОЦ1 ОЦ6 ОЦ9 | 17.Изменение на нормативната база за определяне на такса "битови отпадъци" и въвеждане на стимули, които да допринесат за предотвратяване образуването на отпадъци | Административна експертна | 2016 | ЗМДТ | Собствени средства | Изменена нормативна база | Община |
| ОЦ8 | 18.Укрепване на административният капацитет чрез обучения на администрацията, отговорна за управлението на отпадъците в общината. | Административна | 2016 | ЗДС | Собствени средства,финансови инструменти на ЕС | Брой преминати обучения | Община |
|  | 18.1Подобряване ефикасността на контролната дейност за спазване забраната за нерегламентирано изгаряне на отпадъци върху здравето на населението. | Административна | 2016 | ЗДС | Собствени средства | Брой преминати обучения | Община |
| ОЦ5 ОЦ11 | 19.Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита | Административна експертна | 2016 – 2019 | ЗУО | Фондове на ЕС ПУДООС Собствени средства | Ликвидиране на всички количества неизползваеми препарати. Саниране на използваното помещение | Община |
| ОЦ7 ОЦ10 | 20.Изграждане и подържане на информационна система и база данни за количества, състав на отпадъците и други параметри; | Административна експертна | 2016 |  | Собствени средства | Изградена информационна система и база данни | Община |
| ОЦ10 | Периодично информиране на обществеността за вредното въздействие на емисиите от изгарянето на отпадъците вържу здравето на населението. | Административна | Постоянен | ЗУО | Собствени средства | Бой проведени беседи | Община |

- Мониторинг и оценка на изпълнението на програмата

Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците е общинският съвет. Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет и обществеността за изпълнението на програмата през предходната календарна година. За целта той изготвя Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците през … г. Отчетът се  представя в срок до 31 март, като копие от отчета се изпраща на РИОСВ.

Целта на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна година е да се проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират необходимите промени или адаптиране на програмата за текущата година.

Отчетът се изготвя на достъпен език и стил и се препоръчва да включва графики, фигури, таблици, които да илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и целите. Това е необходимо за по-добро разбиране на съдържанието от страна на неспециалисти в областта на отпадъците – както общински съветници, така и широката общественост.

Целесъобразно е годишният отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците да се изготвя в следния формат:

- Въведение

- Общи условия за изпълнение и промени в социално-икономическите условия в общината

- Действия, предприети от общината за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението

  - Създадени механизми за събиране, обработка и анализ на данни

  - Преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на програмата през съответната година, и предприетите мерки за преодоляването им

  - Резултати от извършени оценки и тематични допитвания към края на съответната година

- Напредък по изпълнение на целите и мерките в Програмата

- Заключение

Приложения

Въведението включва уводни бележки, в които се обяснява основанието за изготвяне на отчета, за кого е предназначен отчетът, какви са целите на отчета и пояснение как е структуриран. Може да се включат и други важни съображения във връзка с изпълнение на програмата за управление на отпадъците в отчетния период.

Отчетът за изпълнение е основната част от документа и представя промени в средата за изпълнение през отчетната година; описание на предприетите от общината действия за мониторинг и контрол по изпълнение на програмата, вкл. проведени оценки и/или допитвания до населението; постигнатия напредък по изпълнение на целите и мерките въз основа на включените в програмата индикатори за изпълнение и анализ на тяхното изпълнение, както и причините за неизпълнение. Описанието на напредъка по изпълнението на целите и мерките се структурира по целите, включени в Програмата за управление на отпадъците.

В  заключителната част се представят изводи от анализа на изпълнението и предложения за промени или адаптиране на програмата за текущата година в случай на необходимост.

В приложение в табличен формат се докладва напредъкът по изпълнение на индикаторите, разработени за постигане на специфичните цели в програмата за управление на отпадъците, който е основата за текстовата част на отчета за напредъка по изпълнение на програмата.

- РЕГИОНАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ДЕЙНОСТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ИЗГРАЖДАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - РЕГИОН ПЛЕВЕН

ЗА ОБЩИНИТЕ ПЛЕВЕН, ГУЛЯНЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ИСКЪР И ПОРДИМ

| № | ДЕЙНОСТ (МЯРКА) | ВИД НА МЯРКАТА | СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯТА В ЛВ. БЕЗ ДДС | ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ | ОТГОВОРЕН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Създаване и финкциониране на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Плевен. | Административна | До Приключване на правното и фактическо основание за съществуване на сдружението | НЕПРИЛОЖИМО | - | Кметовете и Общинските съвети на общините |
| 2. | Опредляне на органи управление и водеща община | Административна | До Приключване на правното и фактическо основание за съществуване на сдружението | НЕПРИЛОЖИМО | - | Кметовете на общините Областен управител на |
|  | 2.1. Водеща община |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Общо събрание в състав - кметовете на общините Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър и Пордим Областен управител на област Плевен |  |  |  |  |  |
| 3. | Определяне на обхвата на регионалната система | Административна Експертна | До Приключване на правното и фактическо основание за съществуване на сдружението | НЕПРИЛОЖИМО | - | Кметовете на общините |
| 4. | Изграждане на 1-ви етап на регионалната система: - Изграждане на регионално депо за ТБО - клетка 1 (изкоп с полагане на глинен слой, HDPE фолио, геотекстил и промита баластра по детайл, както и полагане на HDPE тръби Ø315 за отвеждане на инфилтрат, резервоар за инфилтрат). - Изграждане на инсталация за сепариране (хале за сепариране на ТБО; пристройка с ГРТ, КСК и дизел генератор; спринклерен резервоар; битово –административна сграда); - Съоръжение за компостиране (приемна площадка, площадка за зреене, навес за готов компост, резервоар за отпадъчни води); - Център за предаване на опасни и други отпадъци (Сграда за предаване на опасни и други отпадъци, навес за контейнери, площадка за съхранение на отпадъци); - Спомагателни сгради и съоръжения – КПП с бариера, дезинфекционен трап, кантар, административна сграда с лаборатория и битови помещения, гараж с канал за ремонти и склад, автомивка и мивка за контейнери, каломаслоуловител, противопожарен резервоар с техническа вода, сондаж, помпена станция за отпадъчни води, изгребна яма, трафопост, навес за компактор, два мобилни резервоара за дизелово гориво; - Електроинсталация, площадкова водопроводна и площадкова канализационна инсталации, водопровод с техническа вода за пожарогасене, напорна канализация за инфилтрат; - Вътрешни експлоатационни пътища; - Зелени площи; Довеждаща техническа инфраструктура до площадката на РЦУО - ВиК, електроснабдяване | Административна Експертна инвестиционна | 2015 | 27 795 953,90 | ОПОС 2017 - 2013 | Кметовете на общините |
| 5. | Определяне на 2,3,4,5-и етап от изграждане на регионалната система: Във втори етап от 2016- 2020 , разширение на регионалната система предвижда изграждане на: - ЛПСОВ за отпадъчни води от инфилтрат от клетката на депото и отпадъчна вода от съоръжението за компостиране и от измиване на пода на сепариращата инсталация; - Център за рециклиране на строителните отпадъци и клетка за строителни отпадъци, . - Трети етап от 2028 г. Изграждане на клетка 2 за ТБО (изкоп с полагане на глинен слой, HDPE фолио, геотекстил и промита баластра по детайл, както и полагане на HDPE тръби Ø315 за отвеждане на инфилтрат към съществуващ резервоар за инфилтрат). - Четвърти етап – 2029 г. Рекултивация на клетка 1 за ТБО – полагане на газов дренажен слой, запечатващ глинен и хумусен над него. Изграждане на газоотвеждаща инсталация и факел за изгаряне на биогаз. - Пети етап – 2043 г. Запечатване и рекултивация на клетка 2 за ТБО – полагане на газов дренажен слой, запечатващ глинен и хумусен над него. Изграждане на газоотвеждаща инсталация и свързването със съществуващ факел за изгаряне на биогаз. | Административна Експертна инвестиционна | 2015 – До Приключване на правното и фактическо основание за съществуване на сдружението | Съгласно КСС на работни инвестиционни проекти | Фондове на ЕС Собствени средства Фонд ФЛАГ Заем от банкова институция | Кметовете на общините |
| 7. | Проектиране и разрешителни режими във връзка с изграждането на II – V етап на Регионален център за управление на отпадъците - Регион Плевен. | Административна Експертна | 2015 – До Приключване на правното и фактическо основание за съществуване на сдружението | - | Собствени средства | Кмета на Община Пазарджик |
| 8. | Закриване и рекултивация на старите общински депа за битови отпадъци | Административна Експертна инвестиционна | 2016 След въвеждане в експлоатация на Регионалния център | Съгласно КСС на работни инвестиционни проекти | ПУДООС Фондове на ЕС Собствени средства Фонд ФЛАГ Заем от банкова институция | Кметовете на общините |
| 9. | Определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от потребителите на системата (общините - членове на регионалното сдружение | Административна Експертна | 2016 | НЕПРИЛОЖИМО | Собствени средства | Кметовете на общините |
| 10 | Разпределяне на задълженията между отделните общини за изпълнение на целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци | Административна Експертна Чрез решение на Общо събрание на сдружение за управление на отпадъците | 2016 | НЕРИОЖИМО | Собствени средства | Кметовете |
| 11. | Даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато регионалната система за управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното сдружение или от други притежатели на отпадъци | Административна Експертна Изпълнява се едновременно с т.9 | 2016 | НЕПРИЛОЖИМО | Собствени средства | Кметовете на общините |
| 12 | Осъществяване на контрола на експлоатацията на регионалната система за управление на отпадъците и дейността на избрания оператор | Административна Експертна | До Приключване на правното и фактическо основание за съществуване на сдружението | - | Собствени средства | Кметовете на общините |
| 13 | Осигуряване на собственото финасово участие за съфинансиране на изграждането и развитието на елементите на Регионалния център за управление на отпадъците за регион Плевен ,съгласно процентното разпределение. | Административна Експертна | До Приключване на правното и фактическо основание за съществуване на сдружението | Съгласно процентното разпределение на разходите | ПУДООС Собствени средства Фонд ФЛАГ Заем от банкова институция | Кметовете на общините |
| 14 | Изготвяне на морфологичен анализ на отпадъците в регион Плевен. |  | 2016 | 66 000 | Собствени средства | Кметовете на общините |